江门市技师学院实训综合活动中心监控建设项目

一、建设项目

江门市技师学院潮连校区新实训楼侧翼实训综合活动中心安装数字高清视频监控系统项目。

二、建设内容

江门市技师学院实训综合活动中心监控建设项目清单

| 序号 | 型号 | 说明 | 单位 | 数量 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视DS-2CD系列400万H.265数字高清摄像机（杭州） | 最高分辨率可达2560╳1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持OSD颜色自选支持3D数字降噪，支持120dB宽动态，功能齐全；一键恢复，心跳，镜像等，高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达50米（15），支持smart IR，防止夜间红外过曝，ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置。 | 支 | 4 |  |  |
| 2 | 海康威视DS-78系列8路数字高清硬盘录像机（NVR）（杭州） | 支持萤石云服务；可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出； 支持2个SATA接口。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 工业级监控专用硬盘西数4000G | 7200rpm；64M；S-ATAII：3.5寸 （录像资料保存约30天左右） | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 康佳50寸监视器 | HDV50V20 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 监视器支架 | 挂墙 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | H3C 5口千兆网络交换机 | 1/100M/1000M 以太网交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | H3C 5口百兆网络交换机 | 10/100M 以太网交换机 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 海康威视摄像枪支架 | 铝合金摄像枪支架 | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 摄像机稳压电源 | 12V2A 稳压电源 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 网络机柜 | 9U | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 海康威视高清视频信号线 | 超五类国标纯铜 | 米 | 300 |  |  |
| 12 | PVC联塑线管 | 4分 | 米 | 150 |  |  |
| 13 | 五金附件 | 含胶布、胶粒、螺丝等辅助材料 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 总 价 |  |  | 元 |  |  |

注：

1.以上所有项目在报价时均应是含税价；

2. 以上所有项目均包含材料、运输、安装、调试及后续保修期内的维护维修费用。