江门市技师学院无人机配件物资采购项目需求书

第一章 用户需求书

一、项目基本情况

| 项目名称 | 无人机配件物资采购项目 | 项目编号 | Jdgcx-cgzx-2025-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购预算/最高限价 | ¥28622 | 履行期限 | 7个自然日内完成 |
| 评标办法 | 综合评分法 | 现场踏勘 | 否 |
| 联系人 | 陈老师 | 联系电话 | 0750-3728581 |

二、投标人资格条件要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

2.营业执照经营范围须与本项目相符。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

三、报价要求

本项目采用总价包干方式，报价须包含完成本项目所需的一切费用（包括但不限于运费、材料费、利润、税金等），采购人不再支付中标价以外的任何款项。

- 四、项目总工期

- 自合同签订并生效之日起7个自然日内完成。

五、项目需求内容

（一）采购项目技术规格、参数及要求

1.货物详细要求及技术参数表

| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定翼无人机机架（中型） | 技术规格要求：翼展：550-600mm，机身长度：500-580mm，材质：EPP泡沫或同等强度材料，起飞重量：≤2000g（含标准电池），抗风能力：≥5级风，具备良好的飞行稳定性。 技术标准：符合CE认证或同等标准 | 套 | 4 |
| 2 | 固定翼无人机机架（小型） | 技术规格要求：翼展：450-500mm，机身长度：400-450mm，材质：EPP泡沫密度≤10kg/m²150℃以下不软化或同等强度材料，起飞重量：≤180g（含标准电池），抗风能力：≤4级风，适合室内外飞行，实际使用性限1500米。 技术标准：符合CE认证或同等标准 | 套 | 4 |
| 3 | 固定翼无人机机架（大型） | 技术规格要求：翼展：1.6-2.0m，空机重量：800-1000g，最大起飞重量：≤6kg，材质：EPP复合碳纤维密度≤10/kg/m²200℃以下不软化，抗风能力：≤8级风.具备载重能力≥5公斤。实际使用性限2500米。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 | 套 | 1 |
| 4 | 固定翼无人机机架（微型） | 技术规格要求：翼展：380-420mm，机身长度：450-500mm，起飞重量：≤150g（含标准电池），适合新手训练。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 | 套 | 4 |
| 5 | 多旋翼无人机机架 | 规格：轴距112mm，空机重量：30g，起飞重量105（±5）g 技术规格要求：轴距：100-120mm，空机重量：≤35g，最大起飞重量：≤120g，支持4轴配置，材质：碳纤维或高强度塑料。 技术标准：符合FCC/CE认证。 | 个 | 8 |
| 6 | 基础遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，多通道多协议：≥4通道，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，控制距离：≥500m，工作电压：3.0-4.2V，待机时间：≥8小时，支持多种飞行器类型。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 | 套 | 8 |
| 7 | ▲专业型遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，通道数：≥8通道，控制距离：≥1000m，工作电压：3.7-4.2V，传输速率：≥38kbps，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,支持PPM/SBUS信号输出，具备数据回传功能。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 | 套 | 2 |
| 8 | ▲多功能遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.400-2.483GHz，支持FHSS跳频技术，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,工作电压：4.2V，工作电流：≤150mA，续航时间：≥15小时，支持APP在线升级，兼容直升机、固定翼、多旋翼等多种飞行器。 技术标准：符合FCC/CE认证，支持固件升级。 | 套 | 1 |
| 9 | 高速无刷电机 | 技术规格要求：KV值：3800-4200，额定功率：≥50W，最大功率：≥80W，工作电压：7.4-11.1V，电机重量：10-12g，效率：≥85%，轴径：2mm。轴承寿命：L10≥10000h，效率≥90%，反电动势常数：6.3Vrms/krpm，相电阻0.5Ω。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 10 |
| 10 | 中速无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 2 |
| 11 | 大功率无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 1 |
| 12 | ▲垂直起降电机 | 技术规格要求：型号规格：1020或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 40 |
| 13 | 微型空心杯电机 | 技术规格要求：型号规格：8250或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 10 |
| 14 | 7寸高效螺旋桨 | 技术规格要求：直径：175-180mm，螺距：适配高速电机，材质：PC或碳纤维，重量：4-6g，孔径：5mm，平衡精度：≤0.1g，平衡品质等级≤2.5mm/s. 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |
| 15 | 大尺寸螺旋桨 | 技术规格要求：直径：380-400mm，材质：碳纤维复合材料，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于大功率电机，具备高效率和低噪音特性。 技术标准：符合航模安全标准，通过动平衡测试。 | 只 | 1 |
| 16 | 3寸精密螺旋桨 | 技术规格要求：直径：75-80mm，重量：1.5-2g，桶厚度：≤8mm，桶叶宽度：10-12mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于微型多旋翼。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |
| 17 | 8寸通用螺旋桨 | 技术规格要求：直径：200-210mm，孔径：5-6mm，重量：5-7g，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙或PC材料。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |
| 18 | 微型螺旋桨套装 | 技术规格要求：直径：65mm，2叶设计，重量：≤1g，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于1020电机或同等规格，成套供应。 技术标准：符合航模安全标准。 | 套 | 16 |
| 19 | 大尺寸尼龙螺旋桨 | 技术规格要求：直径：350-360mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙，适用于中大功率电机，具备良好的韧性。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 2 |
| 20 | 标准锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：550-650mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤45×26×17mm，重量：≤35g，循环寿命：≥300次。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 20 |
| 21 | 大容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：22.2V，容量：15000-17000mAh，放电倍率：≥10C，具备电池管理系统，支持快速充电。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 1 |
| 22 | 微型锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：3.7V，容量：300-400mAh，放电倍率：≥20C，尺寸：≤42×20×16mm，重量：≤25g。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 | 块 | 20 |
| 23 | 中容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：750-850mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤60×30×20mm，重量：≤45g。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 20 |
| 24 | 高倍率微型电池 | 技术规格要求：电压：7.6V，容量：350-450mAh，放电倍率：≥25C，支持快速充放电，具备过充过放保护。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 | 块 | 40 |
| 25 | 基础固定翼飞控 | 技术规格要求：支持固定翼3D飞行，重量：≤5g，工作电压：5-6V，工作电流：≤30mA，支持SBUS/PPM信号，具备姿态稳定功能。 技术标准：符合CE认证，支持固件升级。 | 套 | 5 |
| 26 | ▲多旋翼飞控系统 | 技术规格要求：搭载3轴陀螺仪和3轴加速度传感器，尺寸：≤30×30mm，支持多种飞行模式，兼容SBUS/PPM信号。 技术标准：符合CE认证，支持地面站软件。 | 套 | 5 |
| 27 | ▲高级飞控系统 | 技术规格要求： 1、14个PWM舵机或电调输出。 2、25个UART(串口)，一个支持大功率，2个有硬件流量控制。 3、两个CANI/O接口(一个有内部3.3V收发，一个在扩充接口上)。 4、兼容Spektrum DSM/ DSM2/DSM-X/? 卫星接收机输入:允许使用Specktrum遥控接收机。 5、兼容FutabaS.BUSi?输入和输出。 6、PPM sum信号输入。 7、RSSI(PWM或电压)输入。 8、I2C和SPI串口。 9、两个3.3V和一个6.6V电压模拟信号输入。 10、内置microUSB接口以及外置microUSB接口扩展。 11、包含它自己的板载微控制器和FMU栈。 12、具有冗余设计和扩展保护的综合供电系统。 技术标准：符合CE认证，支持开源固件。 | 套 | 1 |
| 28 | 微型飞控 | 技术规格要求：工作电压：7.6v自稳、定高、限高、一键翻滚、无头模式、具备灯光控制。 技术标准：符合CE认证。 | 套 | 8 |
| 29 | 数字舵机（大扭矩） | 技术规格要求：扭矩：≥25kg·cm，工作电压：6-8.4V，响应速度：≤0.1秒/60°，支持数字信号控制。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 2 |
| 30 | 微型数字舵机 | 技术规格要求：重量：4-5g，工作电压：4.8-6V，控制角度：90°±10°，材质：塑胶齿轮，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥50 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 20 |
| 31 | 金属齿轮舵机 | 技术规格要求：重量：8-10g，金属齿轮传动，高精度控制，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥60 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。具备过载保护。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 20 |
| 32 | 标准舵机 | 技术规格要求：重量：14-16g，扭矩：≥15kg·cm，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥80 台 同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 标准尺寸设计。技术标准：符合CE认证。 | 只 | 4 |
| 33 | 20A无刷电调 | 技术规格要求：持续工作电流：20A，峰值电流：25A（10秒），工作电压：7.4-22.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 % 尺寸：≤45×25×12mm，重量：≤35g，具备过流保护。 技术标准：符合CE认证，通过EMC测试。 | 只 | 10 |
| 34 | 15A微型电调 | 技术规格要求：持续工作电流：15A，工作电压：7.4-11.1V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %，尺寸：≤40×18×6mm，重量：≤12g，支持2-3S锂电池。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 10 |
| 35 | 40A大功率电调 | 技术规格要求：持续工作电流：40A，峰值电流：50A，工作电压：7.4-25.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %具备可编程功能和数据记录。 技术标准：符合CE认证,通过EMC测试。 | 只 | 3 |
| 36 | 保护罩 | 技术规格要求：尺寸：200*200*182mm，材质：高强度ABS或PC材料，具备良好的抗冲击性能。 技术标准：符合安全标准。 | 个 | 8 |

（二）采购项目商务要求

1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

2.投标人必须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的材料。

3.投标人应依据货物的详细要求及技术参数进行供货。投标人须完全响应各项参数，任何优于参数均视为完全响应。

4.投标人须提供与采购需求相关的固定翼无人机制作教程（含课件、教案等），并负责安排具备相应资质的技术人员授课；总课时不少于20节（每节45分钟），须于合同签订之日起30日内完成全部授课，具体授课时间、进度由采购人书面通知，投标人须无条件配合。授课人员需持有中国民用航空局（CAAC）颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照，并具备中华人民共和国人力资源和社会保障部认可的无人机相关工种职业技能等级证书（二级及以上）。

5.货物保修期：所有货物自验收合格之日起计算，保修期不少于 1 年，部分核心货物（如高级飞控系统、大功率无刷电机等）延长保修期至 2 年，保修期内非人为损坏的维修、零部件更换费用由投标人承担。投标人应在投标文件中提供《承诺函》，承诺函格式自拟。

6.售后服务要求：投标人保证在周一至周日每天8:30-17:30时内，投标人提供的项目出现需要维护或维修时，投标人在30分钟内通过电话、邮件等书面形式作出响应，2小时内派售后服务的工作人员到达现场，到场后2小时内完成维护或维修。维修时间超过8小时的，投标人应提供同等或更优型号的、全新的备用产品以保证采购人正常使用。

7.交货地点：江门市技师学院荷塘校区（江门市蓬江区荷塘镇启富路1号），实训楼二层。

8.资金支付：按项目要求完成全部工作并验收合格后，中标方在15个工作日内按合同总价的100％开具发票交校方办理支付手续，待校方资金到位后支付。

注：付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门和采购人财务部门审查的时间）。

六、投标报价及评标方法

（1）投标方应依据《货物详细要求及技术参数表》（附件5），认真填写项目报价表以提交投标报价。投标报价不得超出项目预算金额，若报价超出预算，将被视为无效报价。

（2）本项目评标方法采用综合评分法。

第二章  评分标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 配分 | 具体内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格评分 | 80分 | 价格分计算方法： 1.满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 2.其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重80%）×100。 注：报价超出限价均视为无效。 |
| 2 | 技术部分 | 响应情况 | 10分 | 对投标人提供的《技术要求响应表》进行考查，在该表中填写投标文件响应的具体内容，并依据相关技术要求填写是否完全响应情况，本项目总得分为10分；每出现一项不响应，则扣减2分，直至扣减至0分为止。 |
| 3 | 商务部分 | 同类项目业绩 | 6分 | 2021年1月1日（含）至投标截止日期间，投标人具有同类项目（无人机或配套设备供货/销售）业绩，每提供1份有效业绩得2分，满分6分。 注： 1.须同时提供下列材料，缺一不可，否则对应业绩不计分： ① 合同关键页复印件（至少包含：合同双方名称、项目名称、供货清单、签字盖章页、签订日期）； ② 能够证明项目已完成的验收报告或发票复印件。 2.时间以合同签订日期为准；若合同未载明签订日期，视为无效业绩。 3.同一项目分多期、多份合同签订的，按1份业绩计算；不同项目须体现不同项目名称或不同采购方。 4.合同标的名称与本次采购名称不一致的，须提供技术条款或供货清单证明功能相同，否则不得分。 |
| 4 |  | 人员资质 | 4分 | 投标人提供拟授课技术人员的资质证书：1.中国民用航空局（CAAC）颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照；2.中华人民共和国人力资源和社会保障部认可的无人机相关职业技能等级证书（二级及以上）。两类证书全部具备得4分，缺任一项不得分。证书须为拟授课技术人员本人所有。 |

第三章 响应文件资料组成及相关要求

1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）

2.投标资质证明文件

①投标人资格声明函（详见附件2）

②无重大违法记录声明函（详见附件3）

③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件

④法定代表人（或经营者）身份证复印件

3.服务承诺书包括供货时效、送货服务、产品质量服务、售后服务等（详见附件4）

4.项目报价表（详见附件5）

5.技术要求响应表（详见附件6）

6.同类业绩项目

7.授课技术人员及资质证书

响应文件所有材料加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封文件袋须用封条密封加盖公章。

注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。

附件1：

封面：

江门市技师学院

无人机配件物资采购项目

项目编号：jdgcx-cgzx-2025-54

响

应

文

件

（正本/副本）

投标人（盖章）：

法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面

注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。

封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。

注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。

附件2：

投标人资格声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）

法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）

日期：　　年　　月　　日

附件3：

无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）

法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）

日期：　　年　　月　　日

附件4：

服务承诺书

致：江门市技师学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我单位郑重承诺如中标/成交，我单位严格落实项目需求以下条款：(建议逐条复制项目需求相关条款原文)

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

投标人名称：（全称、盖章）

法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）

日期：　　年　　月　　日

附件5：

无人机配件物资采购报价表

报价单位：

| 序号 | 物资 名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定翼无人机机架（中型） | 技术规格要求：翼展：550-600mm，机身长度：500-580mm，材质：EPP泡沫或同等强度材料，起飞重量：≤2000g（含标准电池），抗风能力：≥5级风，具备良好的飞行稳定性。 技术标准：符合CE认证或同等标准 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 固定翼无人机机架（小型） | 技术规格要求：翼展：450-500mm，机身长度：400-450mm，材质：EPP泡沫密度≤10kg/m²150℃以下不软化或同等强度材料，起飞重量：≤180g（含标准电池），抗风能力：≤4级风，适合室内外飞行，实际使用性限1500米。 技术标准：符合CE认证或同等标准 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 固定翼无人机机架（大型） | 技术规格要求：翼展：1.6-2.0m，空机重量：800-1000g，最大起飞重量：≤6kg，材质：EPP复合碳纤维密度≤10/kg/m²200℃以下不软化，抗风能力：≤8级风.具备载重能力≥5公斤。实际使用性限2500米。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 固定翼无人机机架（微型） | 技术规格要求：翼展：380-420mm，机身长度：450-500mm，起飞重量：≤150g（含标准电池），适合新手训练。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 多旋翼无人机机架 | 规格：轴距112mm，空机重量：30g，起飞重量105（±5）g 技术规格要求：轴距：100-120mm，空机重量：≤35g，最大起飞重量：≤120g，支持4轴配置，材质：碳纤维或高强度塑料。 技术标准：符合FCC/CE认证。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 基础遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，多通道多协议：≥4通道，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，控制距离：≥500m，工作电压：3.0-4.2V，待机时间：≥8小时，支持多种飞行器类型。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 7 | 专业型遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，通道数：≥8通道，控制距离：≥1000m，工作电压：3.7-4.2V，传输速率：≥38kbps，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,支持PPM/SBUS信号输出，具备数据回传功能。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 多功能遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.400-2.483GHz，支持FHSS跳频技术，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,工作电压：4.2V，工作电流：≤150mA，续航时间：≥15小时，支持APP在线升级，兼容直升机、固定翼、多旋翼等多种飞行器。 技术标准：符合FCC/CE认证，支持固件升级。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高速无刷电机 | 技术规格要求：KV值：3800-4200，额定功率：≥50W，最大功率：≥80W，工作电压：7.4-11.1V，电机重量：10-12g，效率：≥85%，轴径：2mm。轴承寿命：L10≥10000h，效率≥90%，反电动势常数：6.3Vrms/krpm，相电阻0.5Ω。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 10 | 中速无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 大功率无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 垂直起降电机 | 技术规格要求：型号规格：1020或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 40 |  |  |  |
| 13 | 微型空心杯电机 | 技术规格要求：型号规格：8250或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 14 | 7寸高效螺旋桨 | 技术规格要求：直径：175-180mm，螺距：适配高速电机，材质：PC或碳纤维，重量：4-6g，孔径：5mm，平衡精度：≤0.1g，平衡品质等级≤2.5mm/s. 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 15 | 大尺寸螺旋桨 | 技术规格要求：直径：380-400mm，材质：碳纤维复合材料，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于大功率电机，具备高效率和低噪音特性。 技术标准：符合航模安全标准，通过动平衡测试。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 3寸精密螺旋桨 | 技术规格要求：直径：75-80mm，重量：1.5-2g，桶厚度：≤8mm，桶叶宽度：10-12mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于微型多旋翼。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 17 | 8寸通用螺旋桨 | 技术规格要求：直径：200-210mm，孔径：5-6mm，重量：5-7g，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙或PC材料。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 18 | 微型螺旋桨套装 | 技术规格要求：直径：65mm，2叶设计，重量：≤1g，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于1020电机或同等规格，成套供应。 技术标准：符合航模安全标准。 | 套 | 16 |  |  |  |
| 19 | 大尺寸尼龙螺旋桨 | 技术规格要求：直径：350-360mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙，适用于中大功率电机，具备良好的韧性。 技术标准：符合航模安全标准。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 标准锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：550-650mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤45×26×17mm，重量：≤35g，循环寿命：≥300次。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 20 |  |  |  |
| 21 | 大容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：22.2V，容量：15000-17000mAh，放电倍率：≥10C，具备电池管理系统，支持快速充电。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 22 | 微型锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：3.7V，容量：300-400mAh，放电倍率：≥20C，尺寸：≤42×20×16mm，重量：≤25g。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 | 块 | 20 |  |  |  |
| 23 | 中容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：750-850mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤60×30×20mm，重量：≤45g。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 | 块 | 20 |  |  |  |
| 24 | 高倍率微型电池 | 技术规格要求：电压：7.6V，容量：350-450mAh，放电倍率：≥25C，支持快速充放电，具备过充过放保护。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 | 块 | 40 |  |  |  |
| 25 | 基础固定翼飞控 | 技术规格要求：支持固定翼3D飞行，重量：≤5g，工作电压：5-6V，工作电流：≤30mA，支持SBUS/PPM信号，具备姿态稳定功能。 技术标准：符合CE认证，支持固件升级。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 26 | 多旋翼飞控系统 | 技术规格要求：搭载3轴陀螺仪和3轴加速度传感器，尺寸：≤30×30mm，支持多种飞行模式，兼容SBUS/PPM信号。 技术标准：符合CE认证，支持地面站软件。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 27 | 高级飞控系统 | 技术规格要求： 1、14个PWM舵机或电调输出。 2、25个UART(串口)，一个支持大功率，2个有硬件流量控制。 3、两个CANI/O接口(一个有内部3.3V收发，一个在扩充接口上)。 4、兼容Spektrum DSM/ DSM2/DSM-X/? 卫星接收机输入:允许使用Specktrum遥控接收机。 5、兼容FutabaS.BUSi?输入和输出。 6、PPM sum信号输入。 7、RSSI(PWM或电压)输入。 8、I2C和SPI串口。 9、两个3.3V和一个6.6V电压模拟信号输入。 10、内置microUSB接口以及外置microUSB接口扩展。 11、包含它自己的板载微控制器和FMU栈。 12、具有冗余设计和扩展保护的综合供电系统。 技术标准：符合CE认证，支持开源固件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 微型飞控 | 技术规格要求：工作电压：7.6v自稳、定高、限高、一键翻滚、无头模式、具备灯光控制。 技术标准：符合CE认证。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 数字舵机（大扭矩） | 技术规格要求：扭矩：≥25kg·cm，工作电压：6-8.4V，响应速度：≤0.1秒/60°，支持数字信号控制。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 微型数字舵机 | 技术规格要求：重量：4-5g，工作电压：4.8-6V，控制角度：90°±10°，材质：塑胶齿轮，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥50 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 31 | 金属齿轮舵机 | 技术规格要求：重量：8-10g，金属齿轮传动，高精度控制，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥60 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。具备过载保护。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 20 |  |  |  |
| 32 | 标准舵机 | 技术规格要求：重量：14-16g，扭矩：≥15kg·cm，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥80 台 同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 标准尺寸设计。技术标准：符合CE认证。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 33 | 20A无刷电调 | 技术规格要求：持续工作电流：20A，峰值电流：25A（10秒），工作电压：7.4-22.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 % 尺寸：≤45×25×12mm，重量：≤35g，具备过流保护。 技术标准：符合CE认证，通过EMC测试。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 34 | 15A微型电调 | 技术规格要求：持续工作电流：15A，工作电压：7.4-11.1V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %，尺寸：≤40×18×6mm，重量：≤12g，支持2-3S锂电池。 技术标准：符合CE认证。 | 只 | 10 |  |  |  |
| 35 | 40A大功率电调 | 技术规格要求：持续工作电流：40A，峰值电流：50A，工作电压：7.4-25.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %具备可编程功能和数据记录。 技术标准：符合CE认证,通过EMC测试。 | 只 | 3 |  |  |  |
| 36 | 保护罩 | 技术规格要求：尺寸：200*200*182mm，材质：高强度ABS或PC材料，具备良好的抗冲击性能。 技术标准：符合安全标准。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 合计金额（小写）： |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、制作、运输、保险、税款、安装及后续保修期内的维修维护服务等费用。2.投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。

附件6：

技术要求响应表

| 序号 | 标的 名称 | 采购文件规定的 技术和服务要求 | 投标文件响应 的具体内容 | 是否完全 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定翼无人机机架（中型） | 技术规格要求：翼展：550-600mm，机身长度：500-580mm，材质：EPP泡沫或同等强度材料，起飞重量：≤2000g（含标准电池），抗风能力：≥5级风，具备良好的飞行稳定性。 技术标准：符合CE认证或同等标准 |  |  |  |
| 2 | 固定翼无人机机架（小型） | 技术规格要求：翼展：450-500mm，机身长度：400-450mm，材质：EPP泡沫密度≤10kg/m²150℃以下不软化或同等强度材料，起飞重量：≤180g（含标准电池），抗风能力：≤4级风，适合室内外飞行，实际使用性限1500米。 技术标准：符合CE认证或同等标准 |  |  |  |
| 3 | 固定翼无人机机架（大型） | 技术规格要求：翼展：1.6-2.0m，空机重量：800-1000g，最大起飞重量：≤6kg，材质：EPP复合碳纤维密度≤10/kg/m²200℃以下不软化，抗风能力：≤8级风.具备载重能力≥5公斤。实际使用性限2500米。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 |  |  |  |
| 4 | 固定翼无人机机架（微型） | 技术规格要求：翼展：380-420mm，机身长度：450-500mm，起飞重量：≤150g（含标准电池），适合新手训练。 技术标准：符合CE认证，满足民航局相关规定。 |  |  |  |
| 5 | 多旋翼无人机机架 | 规格：轴距112mm，空机重量：30g，起飞重量105（±5）g 技术规格要求：轴距：100-120mm，空机重量：≤35g，最大起飞重量：≤120g，支持4轴配置，材质：碳纤维或高强度塑料。 技术标准：符合FCC/CE认证。 |  |  |  |
| 6 | 基础遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，多通道多协议：≥4通道，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，控制距离：≥500m，工作电压：3.0-4.2V，待机时间：≥8小时，支持多种飞行器类型。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 |  |  |  |
| 7 | ▲专业型遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.4GHz，通道数：≥8通道，控制距离：≥1000m，工作电压：3.7-4.2V，传输速率：≥38kbps，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,支持PPM/SBUS信号输出，具备数据回传功能。 技术标准：符合FCC/CE认证，无线电发射设备型号核准。 |  |  |  |
| 8 | ▲多功能遥控器 | 技术规格要求：工作频率：2.400-2.483GHz，支持FHSS跳频技术，接收灵敏度：≥-150DBM,信噪比SNR≥6dB时误码率＜0.1%，邻道选择性ACS≥80dB,工作电压：4.2V，工作电流：≤150mA，续航时间：≥15小时，支持APP在线升级，兼容直升机、固定翼、多旋翼等多种飞行器。 技术标准：符合FCC/CE认证，支持固件升级。 |  |  |  |
| 9 | 高速无刷电机 | 技术规格要求：KV值：3800-4200，额定功率：≥50W，最大功率：≥80W，工作电压：7.4-11.1V，电机重量：10-12g，效率：≥85%，轴径：2mm。轴承寿命：L10≥10000h，效率≥90%，反电动势常数：6.3Vrms/krpm，相电阻0.5Ω。 技术标准：符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 10 | 中速无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 11 | 大功率无刷电机 | 技术规格要求：专用于垂直起降系统，额定功率：≥200W，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，工作电压：11.1-14.8V，具备快速响应特性，支持矢量控制。 技术标准：符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 12 | ▲垂直起降电机 | 技术规格要求：型号规格：1020或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 13 | 微型空心杯电机 | 技术规格要求：型号规格：8250或同等性能，工作电压：3.7V，转速：≥15000rpm，控制电流＜10ma,额定转矩≥0.6mnm,电器时间常数：≤ τe：2–6 ms，绝缘等级： H 190 ℃，寿命：≥ 2000 h，重量：≤2g，适用于微型飞行器。 技术标准：符合RoHS标准。 |  |  |  |
| 14 | 7寸高效螺旋桨 | 技术规格要求：直径：175-180mm，螺距：适配高速电机，材质：PC或碳纤维，重量：4-6g，孔径：5mm，平衡精度：≤0.1g，平衡品质等级≤2.5mm/s. 技术标准：符合航模安全标准。 |  |  |  |
| 15 | 大尺寸螺旋桨 | 技术规格要求：直径：380-400mm，材质：碳纤维复合材料，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于大功率电机，具备高效率和低噪音特性。 技术标准：符合航模安全标准，通过动平衡测试。 |  |  |  |
| 16 | 3寸精密螺旋桨 | 技术规格要求：直径：75-80mm，重量：1.5-2g，桶厚度：≤8mm，桶叶宽度：10-12mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于微型多旋翼。 技术标准：符合航模安全标准。 |  |  |  |
| 17 | 8寸通用螺旋桨 | 技术规格要求：直径：200-210mm，孔径：5-6mm，重量：5-7g，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙或PC材料。 技术标准：符合航模安全标准。 |  |  |  |
| 18 | 微型螺旋桨套装 | 技术规格要求：直径：65mm，2叶设计，重量：≤1g，平衡品质等级≤2.5mm/s.适用于1020电机或同等规格，成套供应。 技术标准：符合航模安全标准。 |  |  |  |
| 19 | 大尺寸尼龙螺旋桨 | 技术规格要求：直径：350-360mm，平衡品质等级≤2.5mm/s.材质：高强度尼龙，适用于中大功率电机，具备良好的韧性。 技术标准：符合航模安全标准。 |  |  |  |
| 20 | 标准锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：550-650mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤45×26×17mm，重量：≤35g，循环寿命：≥300次。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 |  |  |  |
| 21 | 大容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：22.2V，容量：15000-17000mAh，放电倍率：≥10C，具备电池管理系统，支持快速充电。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 |  |  |  |
| 22 | 微型锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：3.7V，容量：300-400mAh，放电倍率：≥20C，尺寸：≤42×20×16mm，重量：≤25g。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 |  |  |  |
| 23 | 中容量锂聚合物电池 | 技术规格要求：电压：7.4V，容量：750-850mAh，放电倍率：≥15C，尺寸：≤60×30×20mm，重量：≤45g。 技术标准：符合UN38.3运输标准，通过CE认证。 |  |  |  |
| 24 | 高倍率微型电池 | 技术规格要求：电压：7.6V，容量：350-450mAh，放电倍率：≥25C，支持快速充放电，具备过充过放保护。 技术标准：符合UN38.3运输标准。 |  |  |  |
| 25 | 基础固定翼飞控 | 技术规格要求：支持固定翼3D飞行，重量：≤5g，工作电压：5-6V，工作电流：≤30mA，支持SBUS/PPM信号，具备姿态稳定功能。 技术标准：符合CE认证，支持固件升级。 |  |  |  |
| 26 | ▲多旋翼飞控系统 | 技术规格要求：搭载3轴陀螺仪和3轴加速度传感器，尺寸：≤30×30mm，支持多种飞行模式，兼容SBUS/PPM信号。 技术标准：符合CE认证，支持地面站软件。 |  |  |  |
| 27 | ▲高级飞控系统 | 技术规格要求： 1、14个PWM舵机或电调输出。 2、25个UART(串口)，一个支持大功率，2个有硬件流量控制。 3、两个CANI/O接口(一个有内部3.3V收发，一个在扩充接口上)。 4、兼容Spektrum DSM/ DSM2/DSM-X/? 卫星接收机输入:允许使用Specktrum遥控接收机。 5、兼容FutabaS.BUSi?输入和输出。 6、PPM sum信号输入。 7、RSSI(PWM或电压)输入。 8、I2C和SPI串口。 9、两个3.3V和一个6.6V电压模拟信号输入。 10、内置microUSB接口以及外置microUSB接口扩展。 11、包含它自己的板载微控制器和FMU栈。 12、具有冗余设计和扩展保护的综合供电系统。 技术标准：符合CE认证，支持开源固件。 |  |  |  |
| 28 | 微型飞控 | 技术规格要求：工作电压：7.6v自稳、定高、限高、一键翻滚、无头模式、具备灯光控制。 技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 29 | 数字舵机（大扭矩） | 技术规格要求：扭矩：≥25kg·cm，工作电压：6-8.4V，响应速度：≤0.1秒/60°，支持数字信号控制。 技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 30 | 微型数字舵机 | 技术规格要求：重量：4-5g，工作电压：4.8-6V，控制角度：90°±10°，材质：塑胶齿轮，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥50 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 31 | 金属齿轮舵机 | 技术规格要求：重量：8-10g，金属齿轮传动，高精度控制，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥60 台同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。具备过载保护。 技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 32 | 标准舵机 | 技术规格要求：重量：14-16g，扭矩：≥15kg·cm，工作电压：4.8-6V，响应速度：≤0.1秒/60°，抗干扰能力：≥80 台 同场工作不串扰，误码率 ≤10-6。 标准尺寸设计。技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 33 | 20A无刷电调 | 技术规格要求：持续工作电流：20A，峰值电流：25A（10秒），工作电压：7.4-22.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 % 尺寸：≤45×25×12mm，重量：≤35g，具备过流保护。 技术标准：符合CE认证，通过EMC测试。 |  |  |  |
| 34 | 15A微型电调 | 技术规格要求：持续工作电流：15A，工作电压：7.4-11.1V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %，尺寸：≤40×18×6mm，重量：≤12g，支持2-3S锂电池。 技术标准：符合CE认证。 |  |  |  |
| 35 | 40A大功率电调 | 技术规格要求：持续工作电流：40A，峰值电流：50A，工作电压：7.4-25.2V，端到端延迟：≤10µs，BEC 输出效率85 %具备可编程功能和数据记录。 技术标准：符合CE认证,通过EMC测试。 |  |  |  |
| 36 | 保护罩 | 技术规格要求：尺寸：200*200*182mm，材质：高强度ABS或PC材料，具备良好的抗冲击性能。 技术标准：符合安全标准。 |  |  |  |