江门市技师学院潮连校区教学楼语音广播系统

项目需求书

第一章 用户需求书

一、项目基本情况

| 项目名称 | 江门市技师学院潮连校区教学楼语音广播系统 项目需求书 | 项目编号 | xxjsx-cgzx-2026-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购预算/最高限价 | 41000元 | 履行期限 | 合同签定后7个工作日内完成 |
| 评标办法 | 综合评分法 | 现场踏勘 | 是 |
| 联系人 | 陈老师 | 联系电话 | 0750-3728581 |

二、项目背景

为保障江门市技师学院潮连校区教学楼各类考试工作的顺利开展，确保考试指令清晰传达、考场纪律有效宣讲，提升考试场地管理的规范化与信息化水平，现规划建设潮连校区2、5号教学楼考试场地语音广播系统项目，为校区指定教学楼考试场地打造一套功能适配、性能稳定、操作便捷的专用语音广播系统。

三、建设目标

（一）构建覆盖2、5号教学楼所有考试教室、走廊及周边关联区域的语音广播网络，实现考试相关语音信息的精准、清晰、无死角传播，保障每个考场区域都能稳定接收音频信号。

（二）满足各类考试组织、日常教学通知、考场纪律宣讲、应急处置等不同场景下的广播需求，具备考试指令播报、标准化流程宣讲、紧急通知发布等核心功能。

（三）采用成熟、可靠的技术和专用设备，确保系统运行稳定无故障，操作流程简洁直观，适配考场工作人员快速上手使用，同时便于后期常态化维护与管理。

四、功能要求

（一）区域覆盖需求：需精准覆盖2、5号教学楼各考试教室、楼层走廊、楼梯间等关键区域，根据不同区域的空间结构、面积大小及使用场景（如教室密闭性、走廊空旷性），科学布置广播设备，确保音频信号均匀覆盖，无声音盲区、无信号干扰，保障每个考场内的考生都能清晰接收语音信息。

（二）考试组织专用功能：支持考试全流程语音指令播报（如考前入场提示、考试开始/结束指令、中场休息通知等），可实现单考场、多考场分组或全区域统一播报，满足不同考试类型的组织需求；2、5号教学楼能分别独立控制语音播报；具备标准化宣讲内容预存与一键播放功能，便于考场纪律、考试规则等内容的统一传达。

（三）应急处置功能：在考试期间突发紧急情况（如设备故障、人员突发状况、紧急疏散等）时，可快速切换至应急广播模式，精准、清晰地发布紧急通知和疏散指令，保障考生与工作人员的安全，协助快速处置突发情况。

（四）音质与稳定性需求：要求广播声音清晰、洪亮、无杂音、无失真，语音辨识度高，可有效穿透考场门窗等障碍物；在考场环境（相对安静）及走廊环境（可能存在人员流动噪声）下，均能保证语音信息准确传达；系统需具备抗干扰能力，避免与校园其他电子设备产生信号冲突，确保考试期间广播系统稳定运行。

（五）时间同步功能：新建的潮连校区教学楼语音广播系统须实现与现有考试监控系统的时间同步功能。为确保两套系统在时间上达到精准一致，需以北京时间为统一标准，通过可靠的技术手段进行严格对时，从而保证日常教学管理和各类考试安排中的时间信号准确、可靠、无误差。

五、投标人资格条件要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.营业执照经营范围须与本项目相符；

六、现场踏勘

1.本项目在公示期内（节假日除外）每天上午10：00～11：00时（其他时段不受理）接受电话预约。业务联系人：陈老师 电话：0750-3882331。

2.投标人按约定时间在校门口等待（江门市蓬江区潮连环岛西路22号），由信息中心工作人员带领现场勘察。

七、报价要求。本项目为总价包干（包括但不限于设备、运费、材料费、工具设备费、安装调试费、包装费、检测费、系统软件升级、人工费、管理费、利润、不可预见费、其它项目费、税金等所有相关费用），本次报价结合现场勘察情况进行报价，所需的一切费用均计入报价，采购人不支付中标价以外的其他款项。

八、项目总工期为：合同签定后7个工作日内完成。

九、项目需求

（一）采购项目技术规格、参数及要求

1.货物详细设备要求及技术参数

| 序号 | 物资名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置放大器 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板。 ▲2.≥10个输入通道:包括4路XLR、TRS二合一接口话筒(MIC)输入，1路TRS接口强切话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 3.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 4.MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 5.话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。 6.话筒输入：5mV/600Ω 非平衡 7.辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡 8.紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡 9.紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 10.音频输出：10KΩ，0-6V非平衡 11.输出静噪：≤3mV 12.频率响应：20Hz-20KHz 13.信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB | 台 | 1 |
| 2 | 无线一拖二手持话筒 | - 1.U段无线话筒，采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF640-690MHz之间。具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音和啸叫抑制等功能。 - 2.支持自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点作为接收机的使用频率。 - 3.设有LCD动态液晶显示屏，可实时显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 - 4.支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 - 5.手持麦克风，内置LCD显示屏，可用于显示频道和电池电量信息，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 - 6.双通道设计，每通道具有≥32个频率选择，≥64个可调频点，易于操作。 - 7.空旷条件下≥300米使用范围，复杂环境下≥150米使用距离。 - 8.配套有≥1台接收主机，≥2个手持话筒。 - 9.频率范围：640-690MHz - 10.可调范围：≥60MHz - 11.信道范围：≥300 - 12.频率稳定度：±0.005%以内 - 13.动态范围：>105Db - 14.最大频偏：±45KHz - 15.音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） - 16.综合S/N比：>115dB - 17.综合失真：<0.2% - ▲18.要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书，提供证书复制件并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询； | 套 | 1 |
| 3 | 天线分配器系统 | 1.UHF天线分配系统，可通过将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统的功能； 2.一台分配器主机能为≥4台双天线的接收机提供信号，或能为≥2台四天线的接收机提供信号； 3.具有级联端口能够连接到第五个接收机或第二台分配器； 4.具有≥4组能够输出为无线接收机UHF系统供电的电源接口。 5.天线使用对数周期偶极子阵列提供增强的接收能力； 6.支持母线BNC类型接头，拥有≥12个BNC接口，接收频率范围470-952MHz； 7.两点增益选择开关可选择3或10分贝增益； 8.定向天线板配合带有螺纹的集成式支架，可固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板或墙壁上； 9.在户外使用不受天气影响。 | 台 | 1 |
| 4 | NTP 时间服务器 | - 1.设备采用冗余架构设计，直接来源于北斗、GPS 系统（双模）或者只接收北斗系统中各个卫星的原子钟，通过信号解析驯服本地时钟源，实现卫星信号丢失后本地时钟精准保持功能。 - 2.含10米蘑菇头 - ▲3.设备内电容器的放电,开关稳压电源通过CCC认证.（投标时要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 4.可同步数万台客户端、服务器和工作站等设备时钟。 5.4路 NTP 网口可选，方便网络配置和改建。 6.支持 GPS 和北斗卫星授时（双模）或者单北斗系统授时，获取可靠安全的时间。 | 套 | 1 |
| 5 | 广播音柱 | 1.采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 2.适用于室内外各种环境之中。 3.额定功率：≥90W 4.输入：100V 5.阻抗：110Ω 6.灵敏度：≥98dB 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.喇叭单元：≥5.25"×3 3"×1 9.防护等级：≥IPX6防水 | 台 | 12 |
| 6 | 数字定压功放 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计。 2.D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 3.具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 4.具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 5.具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 6.内置≥800W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 7.工作状态≥6个信号灯实时指示，一目了然。 8.输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 9.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入 10.过载源电动势：MIC:＞12dB，不平衡TRS端子输入；AUX:＞20dB，不平衡RCA端子输入 11.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 12.信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB 13.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 14.默音功能：MIC优先其他通道 15.通道串音衰减：≤50dB | 台 | 2 |
| 7 | 线材及配件 | L-A2R1.8音频线、RVVP2*2.5电源线、PVC管、附材 | 项 | 1 |

- （二）安装与施工要求

1.施工规范遵循：中标供应商需严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）及音频系统安装相关行业标准执行施工，确保安装流程合规、施工质量达标。

2.现场勘察与方案确认：中标供应商施工前需结合现场踏勘结果，对2、5号教学楼的考场布局、墙体结构、电源位置等进行精准复核，优化设备安装点位与线路走向，形成详细施工方案，经采购人书面确认后再启动施工。

3.设备安装要求：（1）广播音柱：根据教室、走廊的空间尺寸及声学特性合理布设，确保音频覆盖无死角；安装位置需避开障碍物遮挡，室内音柱距地面高度不低于2.5米，室外音柱固定牢固且符合 IPX6 防水使用场景要求，安装后无松动、晃动现象。

4.核心设备（前置放大器、无线话筒接收机、天线分配器、NTP 时间服务器、数字定压功放）：统一安装在机房内指定位置；设备间连接线路规整，标识清晰，便于后期维护；电源连接需符合安全标准，接地可靠，避免漏电风险。

5.线路铺设要求：（1）音频线、电源线等线材需采用符合国家标准的产品，与报价表中“线材及配件”规格一致；线路铺设需隐蔽处理，优先利用建筑原有管线或采用PVC管保护，外露部分需排列整齐、固定牢固，不影响建筑美观及正常通行。（2）强电与弱电线路分开敷设，间距不小于30cm，避免信号干扰；线缆连接牢固，接头处理规范，做好绝缘防护，确保传输稳定。

6.系统调试要求：安装完成后，需对整套系统进行全面调试，包括设备通电测试、音频信号传输测试、分区广播控制测试、应急广播功能测试、时间同步功能校准等，确保各项功能满足项目需求，音质清晰无杂音、无失真，系统运行稳定。

7.施工安全与现场管理：严格遵守采购人校园管理规定，施工期间设置安全警示标识，采取有效防护措施，避免损坏校园原有设施；施工人员需持证上岗，规范操作，杜绝安全事故；施工结束后及时清理现场，做到工完场清。

（三）采购项目商务要求

1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

2.货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。项目建设完成后供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.投标人在投标文件中提供对应项目需求中“货物详细设备要求及技术参数”标注▲的技术指标需提供相应技术证明文件。

4.投标人所提供的品牌产品必须是具有生产许可证和产品合格证的产品。

5.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6.投标人所提供的货物及辅助装置的使用指示、铭牌、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

7.中标供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到投标文件中的有关要求，将视为中标供应商违约，并依法解除合同，并追究中标供应商的责任。

8.由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

9.投标人所投报的设备（或产品）和服务必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于产品运行（或使用）的所需附件必须一并投报。如果在安装和运行（或使用）过程中发现有缺项漏项，且又是正常运行（或使用）所必要的，投标人应当主动提供（该价格包含在投标报价中）。

10.本采购项目投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许对包组内部分内容选择性投标，报价方式为总价包干形式，最终只选取一家中标供应商。

11.本项目货物款式、颜色、尺寸仅供参考，投标人要到采购人现场重新进行精准测量，在得到采购人对款式、颜色、尺寸及数量予以确认后，方可生产。

12.投标人近年来具有同类项目成功案例经验的，应在投标文件中提供证明材料(提供加盖单位公章的中标/成交通知书或合同的复印件)。

13.安全责任：本项目安全措施由中标供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。

14.消防责任：本项目消防措施由中标供应商制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许中标供应商的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间出现的火灾事故应由中标供应商负责，所造成的经济损失由中标供应商负责所有赔偿。

15.为保障维修整改项目的维修整改质量，本项目应由中标供应商自行实施。

16.在货物运输、安装、验收过程的如果发生安全事故的，安全责任全部由投标人负责，采购人不承担任何责任。

17.货物必须承诺提供至少1年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件产生的费用包含在投标报价中。投标人应在投标文件中提供《承诺函》，承诺函格式自拟。

18.交货地点：江门市技师学院潮连校区（江门市潮连环岛西路22号）。

19.培训：在中标供应商成功完成项目建设任务之后，需组织对采购人的相关业务人员进行详细的培训工作。培训过程应当涵盖项目建设的所有关键方面，确保业务人员能够充分理解和掌握项目的操作流程、技术细节以及维护要求。培训内容应包括但不限于系统的使用方法、故障排除技巧以及日常维护知识。

20.验收要求：

①符合国家有关法律法规相关规定和标准；

②符合招标文件要求和投标文件条款；

③单证齐全，有产品合格证、质量保证书、发票和其它应具有的单证；

④交货时系统需安装调试后，经测试合格由中标供应商和采购人共同验收。

21.售后服务要求

①投标人保证在周一至周六每天8:30-17:30时内，投标人提供的货物出现需要维护或维修时，能够按照下列时间完成相应售后服务：30分钟内响应，2小时内派提供售后服务的工作人员到达现场，到场后2小时内完成维护或维修。

②维修时间超过8小时的，投标人应提供同等或更优型号的、全新的备用产品以保证采购人正常使用。

③投标人所投报的货物必须提供至少1年以上的保修期，在保修期内非人为损坏而更换零部件、或系统软件升级等所需的费用包含在投标报价中。

22.中标供应商应负责安装完毕后清理现场。

23.中标供应商所提供的设备、材料需经采购人和使用单位验收，如发现有任何质量问题(例如与要求不符、外观损伤等)，中标供应商必须立即以同等型号的设备在采购人和使用单位规定的时间内无偿更换，确保质量。

十、项目款支付：完成项目工作并验收合格后，中标供应商在15个工作日内按合同总价的100％开具发票交采购方办理支付手续，待采购人资金到位后支付。

十一、投标报价及评标方法

（1）投标方应依据《项目报价表》（附件4）以及现场勘察结果，认真填写项目报价表以提交投标报价。投标报价不得超出项目预算金额，若报价超出预算，将被视为无效报价。

（2）本项目评标方法采用综合评份法。

- 评分标准

本次采用综合评分法，权重分配为：价格部分为30%，技术部分为25%，商务部分为45%，合计100%。

| 序号 | 类别 | 项目 | 配分 | 具体内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格 评分 | 30分 | 价格分计算方法： 1.满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 2.其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100。 备注：报价超出限价的为无效。 |
| 2 | 技术部分 | 投标产品或原材料配件检验报告 | 15分 | 投标人在投标文件中提供对应项目需求中“货物详细设备要求及技术参数”标注▲的技术指标需提供相应技术证明文件，并加盖制造厂商公章。 标注▲的技术指标,每提供一项得5分，不提供或提供的技术证明文件无效的不得分。本项得分不超过15分。 |
| 3 |  | 设计 方案 | 10分 | 投标人根据现场勘察对项目进行设计，提供设计方案图： 提供广播设备设计方案图： 1.方案完整详尽，广播设备布局较好，专业性、可行性强，满足或优于项目要求的得10分； 2.方案基本完整，广播设备布局合理，专业可行，基本满足项目需求的得6分； 3.方案不细致，广播设备布局失当，专业性、可行性低，与项目需求响应度低的得3分； 4.无提供方案图或完全不能满足项目需求的得0分。 |
| 4 | 商务部分 | 经营 业绩 | 20分 | - 根据各投标人2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似项目的，每项得4分，没有的得0分。本项最高得分为20分。需提供项目合同关键页(包括但不限于项目名称、合同金额、项目内容、双方盖章、签订日期等)复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
| 5 |  | 人员情况与技术力量结构的合理性 | 20分 | - 1.拟投入本项目的项目经理1名，满足具有: - 中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的电子技术或电气或信息技术或系统集成类专业助理工程师得5分，中级工程师得10分，高级工程师得15分。（同一人获多种证书不重复计算分数，需提供证书及人员在本单位工作近1个月社保缴费证明复印件加盖供应商公章，否则不得分） - 2.投入的安装维护服务队伍人员满足具有： - 中级或以上《安全防范系统安装维护员》国家职业技能证书(同时提供技能证书以及证书在国家人力资源和社会保障部技能人才评价证书全国查询网站的查询结果截图并加盖供应商公章），每提供一项得2.5分，最高5分。（同一类别证书不重复计分）（需提供证书及人员在本单位工作近1个月社保缴费证明复印件加盖供应商公章，否则不得分）。 |
| 6 |  | 实施 方案 | 5分 | - 实施方案详细完整，包含对采购项目的实施步骤、时间安排、风险控制等进行详细阐述，并以采购合同的执行和交付为目标，确保实施过程高效且符合法律法规的要求。 - 1.实施方案详细、时间安排合理且可行性强，得5分。 - 2.实施方案详细但时间安排或可行性存在一定问题，得4分。 - 3.实施方案粗略、时间安排可行性差，得 3分 - 4.实施方案不详细、时间安排不合理，得1分。 - 5.实施方案未能提供得0分。 |

第三章 响应文件资料组成及相关要求

1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）

2.投标资质证明文件

①投标人资格声明函（详见附件2）

②无重大违法记录声明函（详见附件3）

③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件

④法定代表人（或经营者）身份证复印件

3.项目报价表（详见附件4）

4.检验报告

5.设计方案

6.经营业绩

7.提供人员证书或职称

8.服务方案详细完整，包含保修期内服务条款及服务响应条款、服务保障体系及承诺、技术服务力量、保修期外具体服务承诺及维修收费标准，备品备件清单等内容（自拟）

所有响应文件材料加盖公章，一式三份分别密封（一正两副），响应文件的正本和副本应在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封袋须用封条密封加盖公章。

注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。

附件1：

封面：

江门市技师学院潮连校区教学楼语音广播系统

项目编号：xxjsx-cgzx-2026-03

响

应

文

件

（正本/副本）

投标人（盖章）：

法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：

日期：年   月   日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面

注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。

封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。

注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。

附件2：

投标人资格声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）

法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）

日期：　　年　　月　　日

附件3：

无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）

法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）

日期：　　年　　月　　日

附件4：

江门市技师学院

潮连校区教学楼语音广播系统项目报价表

投标报价单位（盖章）：

| 序号 | 物资名称 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置 放大器 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板。 ▲2.≥10个输入通道:包括4路XLR、TRS二合一接口话筒(MIC)输入，1路TRS接口强切话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。（要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 3.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 4.MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 5.话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。 6.话筒输入：5mV/600Ω 非平衡 7.辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡 8.紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡 9.紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 10.音频输出：10KΩ，0-6V非平衡 11.输出静噪：≤3mV 12.频率响应：20Hz-20KHz 13.信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 无线一拖二手持话筒 | - 1.U段无线话筒，采用真分集设计，内置天线放大器，频率范围在UHF640-690MHz之间。具有自动默音、自动待机、自动关机、话筒落地自动感应静音和啸叫抑制等功能。 - 2.支持自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点作为接收机的使用频率。 - 3.设有LCD动态液晶显示屏，可实时显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 - 4.支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 - 5.手持麦克风，内置LCD显示屏，可用于显示频道和电池电量信息，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 - 6.双通道设计，每通道具有≥32个频率选择，≥64个可调频点，易于操作。 - 7.空旷条件下≥300米使用范围，复杂环境下≥150米使用距离。 - 8.配套有≥1台接收主机，≥2个手持话筒。 - 9.频率范围：640-690MHz - 10.可调范围：≥60MHz - 11.信道范围：≥300 - 12.频率稳定度：±0.005%以内 - 13.动态范围：>105Db - 14.最大频偏：±45KHz - 15.音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） - 16.综合S/N比：>115dB - 17.综合失真：<0.2% - ▲18.要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书，提供证书复制件并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询； | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 天线分配器系统 | 1.UHF天线分配系统，可通过将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统的功能； 2.一台分配器主机能为≥4台双天线的接收机提供信号，或能为≥2台四天线的接收机提供信号； 3.具有级联端口能够连接到第五个接收机或第二台分配器； 4.具有≥4组能够输出为无线接收机UHF系统供电的电源接口。 5.天线使用对数周期偶极子阵列提供增强的接收能力； 6.支持母线BNC类型接头，拥有≥12个BNC接口，接收频率范围470-952MHz； 7.两点增益选择开关可选择3或10分贝增益； 8.定向天线板配合带有螺纹的集成式支架，可固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板或墙壁上； 9.在户外使用不受天气影响。 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | NTP 时间服务器 | - 1.设备采用冗余架构设计，直接来源于北斗、GPS 系统（双模）或者只接收北斗系统中各个卫星的原子钟，通过信号解析驯服本地时钟源，实现卫星信号丢失后本地时钟精准保持功能。 - 2.含10米蘑菇头 - ▲3.设备内电容器的放电,开关稳压电源通过CCC认证.（投标时要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章） 4.可同步数万台客户端、服务器和工作站等设备时钟。 5.4路 NTP 网口可选，方便网络配置和改建。 6.支持 GPS 和北斗卫星授时（双模）或者单北斗系统授时，获取可靠安全的时间。 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 广播音柱 | 1.采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 2.适用于室内外各种环境之中。 3.额定功率：≥90W 4.输入：100V 5.阻抗：110Ω 6.灵敏度：≥98dB 7.频率响应：50Hz-18KHz 8.喇叭单元：≥5.25"×3 3"×1 9.防护等级：≥IPX6防水 | 台 |  | 12 |  |
| 6 | 数字定压功放 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计。 2.D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。 3.具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。 4.具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。 5.具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 6.内置≥800W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 7.工作状态≥6个信号灯实时指示，一目了然。 8.输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 9.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入 10.过载源电动势：MIC:＞12dB，不平衡TRS端子输入；AUX:＞20dB，不平衡RCA端子输入 11.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 12.信噪比：MIC，66dB；AUX，80dB 13.总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 14.默音功能：MIC优先其他通道 15.通道串音衰减：≤50dB | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 线材及配件 | L-A2R1.8音频线、RVVP2*2.5电源线、PVC管、附材 | 项 |  | 1 |  |
| 合计金额（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、运输、安装、税款及伴随服务在内等费用。投标人不得对报价表的格式和内容进行修改。