江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场

音响系统采购项目需求书
第一章  用户需求书

一、项目基本情况

	项目名称
	江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场音响系统采购项目
	项目编号
	xdfwx-cgzx-2026-18

	采购预算/最高限价
	¥255000元（大写：人民币贰拾伍万伍仟元整）
	履行期限
	签订合同后15个工作日内

	评标办法
	综合评分法
	现场踏勘
	否

	联系人
	陈老师
	联系电话
	0750-3728581


二、投标人资格条件要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.营业执照经营范围须与本项目相符。

3.本项目不接受联合体投标。

三、项目需求

1.江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场音响系统采购项目，详见报价表（附件5）。

2.投标人按照附件报价表格式填入单价和总价，不得对附件表格的内容做任何修改，否则视为无效。

3.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、运输、税款、安装（含设备安装调试）及伴随服务在内等费用。

4.供货方式及质量要求：由中标供应商将全新货物按照采购人要求的时间运抵至江门市技师学院荷塘校区（江门市蓬江区荷塘镇启富路1号）指定地方存放，并验收货物（名称、品牌、规格型号、数量）交付使用。投标人所提供的音响系统须为全新、未经使用的原厂正品，并符合相关质量与技术规范，同时提供设备检测或安全认证文件，具体要求详见项目验收标准。

5.投标人应提供完整的配送服务方案，提供货物运输服务和装货服务、伴随服务与技术支持、售后服务与质保承诺等服务方案（货物保修期三年）。

6.投标人须具有同类项目供货经验，并提供过往业绩合同证明材料。

7.供货及安装要求：签订合同后15个工作日内，须完成全部货物的交付、安装（含设备安装调试）及使用培训。

四、项目验收标准

（一）质量要求和技术标准
1.中标供应商提供的音响系统及所有相关设备（含扬声器、功率放大器、调音台、音频处理器、麦克风等），均采用优良工艺和优质原材料制造，符合最新的中华人民共和国国家安全标准、《体育场建筑声学技术规范》（GB/T 50948-2013）、《声系统设备互连的优选配接值》（GB/T 14197-2018）、《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB 8898-2011）等国家及行业相关标准，同时符合采购文件明确的技术参数要求。

2.中标供应商提供的音响系统设备（含零配件、随机工具、连接线材、控制软件等）均为全新、未使用过的原厂正品，表面及内部无任何瑕疵、损坏或磨损，需随货物装箱提供制造厂出具的设备检验报告、测试报告、出厂检验合格证书、质量保证书、保修书及产品合格证等完整证明文件，确保设备来源可追溯、质量可保障。

3.中标供应商必须具备与采购标的（体育场音响系统）相关的核心技术知识产权，且保证所提供的音响系统及相关设备不侵犯任何第三方的商标、版权或其他知识产权。若因侵权产生任何纠纷，由中标供应商承担全部责任，包括但不限于侵权赔偿、诉讼费用、律师费用等，与采购人无任何关联，若因此给采购人造成损失，中标供应商需全额赔偿。

4.所有音响系统设备及安装施工需满足体育场使用场景需求，具备音质清晰、声压充足、覆盖均匀、稳定可靠、操作便捷、安全耐用的特点，同时兼顾美观性，设备安装布局与体育场整体环境协调，不影响场地正常使用及美观度。

5.音响系统的所有核心设备（扬声器、功率放大器、调音台、音频处理器等）、辅助设备（麦克风、连接线材、支架、机柜等）及安装材料（固定件、隔音材料等），其技术指标、性能参数需等同或优于采购文件所规定的要求。投标人需提供权威机构出具的相关证明文件（如产品说明书、技术参数确认函、检测报告等），证明产品的技术性能、可靠性、安全性及耐用性。若采用的设备、材料不符合采购文件要求，中标后采购人有权要求中标供应商按采购文件要求更换，且价格不予调整。

6.音响系统设备的外壳、机身采用防腐蚀、防磨损、防火阻燃材料制造，符合国家防火阻燃相关标准；连接线材采用高保真、抗干扰、耐老化材质，接口接触良好，传输稳定，无信号衰减、杂音等问题；设备运行时噪音低于国家相关标准，避免对场地活动造成干扰。所有设备及材料均需符合国家环保标准，无有害气体、有害物质释放，确保使用安全。

7.投标人的投标产品，需具备由具备法定资质的质量监督检验机构出具的产品成品检测报告复印件，需满足的技术参数包括但不限于：
（1）声学性能：扬声器频响范围、灵敏度、最大声压级、失真度，音频处理器的信噪比、动态范围、频率响应等，均符合采购需求及行业标准；

（2）设备性能：功率放大器的输出功率、效率、过载保护、短路保护等性能，调音台的通道数量、频率响应、失真度等参数，均满足采购要求；

（3）安全性能：设备的电气安全、绝缘性能、防雷击性能，以及防火阻燃、防触电等安全指标，均符合国家相关标准；

（4）兼容性：音响系统各设备之间兼容性良好，可实现无缝连接、协同运行，支持与场地现有相关系统（如广播系统、视频会议系统）的对接。

8.投标人需提供音响系统主要原材料及核心部件（如扬声器单元、功率管、调音台芯片、音频处理模块、麦克风音头、连接线材等）的检测报告，且符合国家及行业相关标准。

（二）包装和运输

中标供应商需根据音响系统设备的特性（如精密电子元件、易碎部件、大型扬声器等），采取防碰撞、防震动、防潮湿、防腐蚀、防灰尘、防雨淋等针对性包装措施，采用优质包装材料（如防震泡沫、防潮薄膜、木质包装箱等），确保设备在运输、装卸过程中不受损坏、不发生性能故障。包装需标注设备名称、型号、数量、重量、防潮、易碎、向上等警示标识，便于运输及装卸。中标供应商负责将设备安全、无损地运输至合同指定的体育场地点，承担运输过程中的所有费用及风险（包括但不限于运输费、保险费、装卸费等），若运输过程中出现设备损坏、丢失，由中标供应商负责更换、维修或赔偿。

（三）安装、调试

1.中标供应商需委派具备专业资质、丰富经验的技术团队，负责音响系统的现场安装、调试工作，将系统调试至正常运行的最佳状态，确保音质清晰、声压均匀、覆盖范围符合体育场使用需求，满足体育比赛、文艺演出、会议等不同场景的音频使用要求。

2.音响系统安装过程中，需严格遵循国家及行业相关施工规范，结合体育场的建筑结构、声学特性，科学布局扬声器、麦克风等设备，确保安装牢固、美观，不破坏场地原有建筑结构、墙面、地面等设施。安装过程中若出现技术争议、布局分歧等问题，以采购人意见为准。

3.中标供应商在安装施工期间，需严格遵守采购人的安全管理规定，做到安全文明施工，设置明显的安全警示标识，采取有效的安全防护措施，避免发生安全事故。施工过程中不得损伤或损坏采购人原有设备设施（如墙面、地面、门窗、电气线路等），若因施工造成损坏，中标供应商需按市场重置价全额赔偿给采购人。

4.安装调试完成后，中标供应商需对系统进行全面的检测、试运行，出具系统调试报告，详细说明设备运行状态、技术参数达标情况、系统兼容性等内容，确保系统各项性能符合采购要求及相关标准。

5.中标供应商需向采购人提供完整的安装调试资料，包括设备安装图纸、接线图、调试参数、操作手册等，便于采购人后期维护、操作。

（四）本项目采购的体育场音响系统包括以下具体技术要求：

	序号
	货物名称
	货物详细设备要求及技术参数（品牌、规格、功能、参数）
	计量单位
	数量

	1
	线阵主扩声音箱
	1.内置分频的线声源阵列系统；
2.内置紧凑无源分频的二路二分频扬声器；
3.低频/中频包含≥两个≥10英寸高功率低频驱动器；
4.高频部分包含≥一只≥3英寸高品质压缩式高频驱动器；
5.箱体结构采用内部加固处理；
6.可选用预设的数字处理器优化扬声器的频响特性；
7.单元组成：≥LF2x 10"  ≥HF1x 3"；
8.额定功率： ≥600W；
9.频率响应： ≥60Hz - 19kHz；
10.辐射角度(-6 dB)： H x V ≥110° x 10°；
11.灵敏度： ≥99dB；
12.最大声压级：≥126dB/peak132dB；
	只
	12

	2
	专业主扩音箱功放
	1.标准≤2U机柜式设计，软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
4.卡侬、公母平衡输入插座；
5.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
6.≥两种灵敏选择开关，更好的音源输入选择和音响搭配；
7.地线（浮地）通断选择开关；
8.≥两个散热风扇；
9.动态压限：全自动智能；
10.立体声模式：≥2*850W；
11.立体声模式：≥2*1350W；
12.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
13.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
14.信噪比S/N：＞110dBA；
15.阻尼系数：＞500；
16.分离度：＞85；
	台
	6

	3
	田字架支架
	用途：吊挂和组合多只线阵列音箱；

订制配套吊架,配长短连杆、≥4个U型扣、≥2条绷带
	套
	2

	4
	钢化葫芦支架
	用途：线阵音箱吊装设备；

技术参数：
1.标配长度：≥6米；
2.尺寸：长≥320*宽≥220*高≥170mm；
3.材质：国标G80级锰钢；
4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构；

5.表面处理：淬火工艺+镀锌；
6.链条破断应力：≥800Mpa；
7.刹车系统：双重干式；
8.轴承：滚针轴承；
9.承重：高≥2t；
	套
	2

	5
	台唇音箱
	1.单元组成：≥LF1x 12"，≥HF1x 1.75"；
2额定功率：≥350W；
3.频率响应(-10 dB)：55Hz -20kHz；
4.辐射角度(-6 dB)： H x V 45°x 60°；
5.灵敏度：≥97dB；
6.最大声压级：≥122dB/128dB；
7.箱体材料：夹板；音箱底托安装孔：有底座；
8.面网：模压钢质网面；
9.连接插座：≥2xNL4；
10.连接：1+/正极，1-/负极；
	只
	4

	6
	台唇音箱功放
	1.远程智能管控：支持远程设备启闭与状态实时监测，可远程调节音量参数，实现全流程智能化运维；

2.心跳包机制：内置心跳包机制，保障设备与服务器间的稳定通讯，实时反馈设备在线状态；

▲3.定时控制功能：支持设定开机时长，以小时为单位精准调控，满足多样化使用场景的时间管理需求（提供功能图佐证，并盖公章）；

4.实现串口数据与网络数据双向透明传输；

5.网络接口特性：配备 ≥10/100M 自适应以太网接口，支持全双工 / 半双工模式；具备 MDI/MDIX 线路自动转换功能；

6.网络工作模式：支持 TCP CLIENT、SERVER、UDP CLIENT、SERVER 四种工作模式，适配各类网络架构与通讯协议需求；

7.串口参数配置：串口波特率范围覆盖 ≥300bps 至 921600bps；支持≥两路独立串口；同时支持全双工、半双工串口通讯，RS232 接口具备收发自动切换功能；

8.采用≥双网口设计，支持手拉手拓扑连接；

9.网络协议支持：集成 DHCP 自动获取 IP 地址功能；支持 DNS 域名系统；网络参数与串口参数均可通过上位机配置；

10.搭载 KEEPALIVE 机制，防止网络连接中断；

11.搭配≥ 3.5寸真彩显示屏，实时呈现音量、温度、输入信号、工作模式、输入电平规格等关键参数，同步显示音频频谱动态；具备市电电压实时测量与显示功能，并可直观展示设备保护状态与压限状态；（提供功能图佐证，并盖公章）；

12.具有保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压等；

13.后面板拨动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式；

14.立体声输出功率：≥550W×2；
	台
	1

	7
	落地超低音箱
	1.低音：≥2*18英寸；

2.频率响应(±10dB)：≥35Hz-1000Hz；
3.灵敏度(1W/1m)：≥100dB/1W；

4.连续声压级：≥132dB；
5.峰值声压级：≥138dB；
6.输入功率：≥额定1200W；
	只
	2

	8
	超低音箱功放
	功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路（LIMITER）选择开关；内置保护电路；
4.≥三种输入工作模式：立体声（STEREO)/并联(PALALLEL)/桥接(BRDGE)选择开关；
5.≥三种输入灵敏选择开关；
6.输入高切30Hz滤波选择：ON/OFF；
7.输入超重低音分频选择：0-150Hz ON/OFF；
8.地线（浮地）通断选择开关：ON/OFF；
9.卡侬、公母平衡输入插座；
10.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*1100W；
3.立体声模式：≥2*1600W；
4.桥接模式：≥1800W；
5.桥接模式：≥2800W；
6.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
7.总谐波失真： ＜0.08% 1KHz；
8.信噪比S/N：＞112dBA；
9.阻尼系数：＞550；
10.分离度：＞83；
	台
	1

	9
	壁挂固定式音箱
	1.箱体采用≥15mm中纤板制作，耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉；

2.内置分频器；

3.内置≥12寸全频专业音箱，配置LFunit≥1*12英寸，HFdriver≥1*1.5英寸钛PK复合膜压缩高音单元；

4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD；

5.频率响应(±10dB)：≥42Hz-20KHz；

6.灵敏度(1W/1m)：≥98dB/1Wm，峰值声压级：≥126dB；

7.输入功率：峰值≥700W；
	只
	8

	10
	壁挂式支架
	1.颜色：黑色；
2.表面处理：超高温静电喷粉；

3.金属：优质钢铁；
4.塑料：全新原料（非翻新料）；
	只
	8

	11
	辅助音箱功放
	用途：挂装辅助音箱；

功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
5.卡侬、公母平衡输入插座；
6.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
7.≥两种灵敏选择开关；
8.地线（浮地）通断选择开关；
9.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*650W；
3.立体声模式：≥2*1050W；
4.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
5.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
6.信噪比S/N：＞110dBA；
7.阻尼系数：＞500；
8.分离度： ＞85；
	台
	2

	12
	音频处理器
	1.≥16路独立模拟音频平衡输入； 
2.DSP处理能力：≥400 MIPS，≥1.6 GFLOPS；
3.采样率：≥48 kHz，≥100 ppm；
4.THD+N：<-95dB @17dBu；
5.输入动态范围：≥113dB；
6.输出动态范围：≥113dB；
7.处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
8.提供≥8台设备同时在线操作；
9.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
10.总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB；
11.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB；
12.噪声抑制（ANS），信噪比提升≥18dB；自动增益(AGC)
13.闪避器(Ducker)；
14.噪声增益补偿器(ANC)；
15.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；
16.≥12段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择；
17.提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
18.支持摄像跟踪；
19.具有≥8路GPIO；
20.≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器；
21.≥20 x17 矩阵；
22.≥16组预设；
23.具有中央控制功能，支持RS232.RS485.UDP≥三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；
	台
	1

	13
	反馈抑制器
	1.≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换；
2.可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制；
3.全自动窄带陷波式反馈抑制；
4.每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

5.可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数；
6.带有压缩、限幅、噪声门功能；
7.单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态；
8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能；
9.采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表；
10.提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出；
11.输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入；
12.输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出；
	台
	1

	14
	HIPA数字调音台
	1.≥10.1寸1280*800高清触控显示屏；中英文操作界面；
2.≥22路信号输入，≥18路信号输出；
3.≥16路MIC/Line输入，≥2组3.5莲花立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入/输出；（提供接口图佐证，并盖公章）
4.主输出LR，≥12路AUX1-12辅助输出，≥1路耳机监听，≥1路AES数字输出；（提供接口图佐证，并盖公章）

5.可同时连接≥两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出IO扩展；
6.支持网络音频扩展接口；支持内置32*32Dante板卡（选配）；
7.Mic输入通道（Linked）奇偶立体声联调；
8.≥16个通道独立反馈抑制器功能；
9.输入处理：内置压限器，噪声门，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时；
10.≥8个DCA编组，≥8个静音编组；
11.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）；
12.自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）；
13.输出处理：高低通滤波，≥15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
14.USB声卡≥8轨数字录音功能；
15.内置声卡（支持MP3.PC直接播放、录音）；
16.≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音；可一键恢复出厂设置；
17.本地内置≥两个独立DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

18.FX脚踏开关接口；
19.支持232中控控制（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

20.多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）；
21.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；
	台
	1

	15
	一拖二无线手持话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；
2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；
3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；
4.背光式LED显示屏；
5.采用≥2通道相同的工作频率；
6.信道数目： ≥200个；
7.信道间隔： ≥300KHz；
8.频率稳定度： ≤±0.005%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

9.动态范围： ≥100db；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

10.最大偏移： ≤±45KHZ；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；
12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）
	套
	3

	16
	一拖二无线桌面话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率，发射器之间可以随时互换；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%。
	套
	1

	17
	一拖二无线头戴话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤±45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；
	套
	2

	18
	电池
	1.碱性电池；
2.标准5号电池；
	颗
	6

	19
	天线分配器（含话筒天线）
	1.有效工作频率为≥400MHZ-950MHZ，信号增益≥+2DBM到+12DBM可调；
2.兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3.天线板安装强滤波电路，过滤与隔离工作范围外的干忧信号的输入；
4.天线板加入高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
5.系统分配主机提供了≥16路稳定高质量信号输出；
6.系统分配主机提供了≥4路稳定的DC电源输出，专为话筒接收机供电；
7.所有同轴电缆线材为≥5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线；
8.系统提供≥两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架；
9.定向天线翼板与增益强波器控制电路采用一体化设计；
10.天线翼板上的强波器电路采用铝合金外壳密封；
11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮；
12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮；
	套
	1

	20
	电源管理器
	1.≥4寸高清显示屏带触摸；

▲2.过压保护、欠压保护、过流保护设置，对应保护触发显示屏会弹窗提示保护触发原因，并且蜂鸣器提示（也可以设置为蜂鸣器不提示，显示屏提示）；开关机延时设置每路可单独设置延时时间≥1-999秒（默认1秒）；（提供功能图佐证，并盖公章）

3、支持≥3个模式，标准，KTV，Video，可在触摸屏上分别设置模式；

4.具备≥10/100M以太网接口支持TCP/IP、UDP、RTU、MQTT、HTTP协议全兼容，可以连接华为云、阿里云、百度云、腾讯云、OneNET，可以接入多个标准Mqtt协议平台；

5.支持设备级联数量不限，通过RS232联机；

6.支持RS232.RS485中控控制，波特率可设置(≥4800-921600，默认9600)。支持反码(可开启和关闭)，支持读取设备所有数据；

7.支持中英文切换；支持用电量累计，单次累计和多次累计(度)；支持≥2组本地24小时循环定时功能；支持工作时间累计；（提供功能图佐证，并盖公章）

8.支持≥16路强电控制；支持消防开关，消防开关触发显示屏弹窗提示并且蜂鸣器长鸣，断电重启即可复位；支持红外线控制，开关控制可切换模式；

9.支持外接≥4寸高清显示屏，可以控制模式切换，保护设置。并且显示屏支持中英文显示；

▲10.上位机通过tcp/ip实现多台设备集中控制。上位机可显示设备上的电压，电流功率，还有开关状态并且也支持串口控制。上位机支持中英文切换（提供功能图佐证，并盖公章）；

11.工作电压：≥90-267V；

12.最大总功率：≥5000W；

13.单路最大功率：≥2500W；
	台
	2

	21
	机柜
	42U，19英寸标准机柜；
	台
	1

	22
	移动航空箱
	用途：用于存放功放机、处理器、均衡器和电源时序器等；参数：27U，操作控制台；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm, 静音轮，轮胎宽度≥36mm；双层机柜；
	套
	1

	23
	移动音响箱
	用途：用于存放线阵音箱，≥3只；移动音响箱尺寸：长≥736mm，宽≥400mm，高≥299mm；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm，静音轮，轮胎宽度≥36mm；
	套
	2

	24
	室外设备连接线
	材料包括但不限于：音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒连接线等；
	项
	1

	25
	电源线及插座
	国标，插孔数量：≥10个；核定电压：220V；电源线长度：≥30米；漏电保护卷线/收纳，防过载；
	套
	3

	26
	辅助材料
	本项目所需辅助材料须结合现场勘察情况配置，确保完成所有设备安装调试。辅助材料包括但不限于：变压器、音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒地插盒、音箱地插盒、各类插头、线材、水晶头、管材等。所有材料及施工工艺须符合包括但不限于《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006.《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197-2012.《校园音视频设备安全标准》等国家现行相关标准，并满足本项目各设备技术参数的实际使用要求。
	批
	1


第二章  评分标准
江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场

音响系统采购项目评分标准
	序号
	类别
	项目
	配分
	具体内容要求

	1
	价格部分
	项目

报价
	50
	价格分计算方法：
1.满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；
2.其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重50%）×100。
备注：报价超出限价的为无效。

	2
	技术部分
	技术参数响应
	30
	根据项目实施中配套设备的性能响应情况打分：满分30分，采购需求的技术要求中标注“▲”的技术指标，每负偏离一项指标扣3分，其他参数负偏离一项扣1分，扣完为止；
所投产品“▲”项重点参数要求响应：
1.所投产品“▲”项重点参数单独列出要求提供相关证明材料的，必须提供相关证明材料，未按要求提供证明材料按参数负偏离处理。
2.所投产品“▲”项重点参数未单独列出要求提供相关证明材料的，须提供质量检验报告或制造厂家宣传彩页或制造厂家加盖公章的技术参数说明或承诺函来验证，未按要求提供证明材料按参数负偏离处理。

	
	
	设备安装方案
	5
	1.针对项目建设内容、特点，结合经验提供实施思路及建设目标，提供各部署地点所含设备系统的概述和架构分析，提供各设备的具体安装部署说明，安装步骤、流程、点位、工艺详细可落地；明确安装标准与验收要点；对现状预判具体可行；精准识别重难点与不可预见风险；提供完整解决方案；支撑材料完整；可追溯得5分；
2.有实施思路与建设目标，具体安装部署说明，安装标准与验收要点，但不够具体；重难点识别基本到位；有一般性解决方案；支撑材料较完整得2分；
3.未提供实施思路与建设目标，具体安装部署说明，安装标准与验收要点或经评审未满足要求得0分。

	
	
	培训

方案
	5
	1.针对项目建设内容提供服务人员培训计划措施，培训对象、内容、课时、方式、考核齐全；理论及实操结合；提供培训材料与考核记录；针对性强得5分，
2.有培训计划，但无课时、无考核得2分；
3.未提供或经评审未满足要求的该项得0分。

	3
	商务部分
	企业

业绩
	6
	根据投标人自2023年1月至今（以合同签订日期为准）承担过同类音响系统项目业绩的，每提供一个业绩得2分，无或其他不得分，本小项最高得6分。

注：须提供合同复印件合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	客户

评价
	4
	投标人提供的类似项目业绩具有用户出具的良好评价证明文件，每提供一个用户认可的良好评价证明文件的得2分，最多得4分。
注：证明材料须提供用户认可度证明文件，并注明用户联系方式。

	合计
	100
	


注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会（评标小组）基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会（评标小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会（评标小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会（评标小组）借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料一并归档。
第三章  响应文件资料组成及相关要求

1.封面（注明参与投标项目名称、单位、联系人、联系电话、正本或副本等信息）加盖公章，贴在密封袋面和投标文件封面（详见附件1）。

2.投标资质证明文件。

①投标人资格声明函（详见附件2）。

②无重大违法记录声明函（详见附件3）。

③有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

④法定代表人（或经营者）身份证复印件。

3.服务承诺书包括供货时效、送货服务、产品质量服务、售后服务等（详见附件4）。

4.项目报价表（详见附件5）

5.设备安装方案

6.培训方案
7.同类业绩项目及客户评价

8.技术要求响应表（详见附件6）

响应文件所有材料须加盖公章，一正本两副本，三份各自独立密封，在封面显著位置清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本内容不一致以正本书面文件为准。A4纸规格，加盖公章，顺序装订。密封文件袋须用封条密封加盖公章。

注：投标人可根据项目需求内容添加响应文件资料。

附件1：

封面：
江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场音响系统采购项目
项目编号：xdfwx-cgzx-2026-18
响

应

文

件
（正本/副本）

投标人（盖章）：

法定代表人（或经营者）或委托代理人（签字）：

日期：年月日

封面粘贴要求：按统一格式，完善相关资料后打印贴于档案袋正面

注意：请选择正本或副本，并加盖单位公章。

[image: image1.jpg]



封条粘贴要求：密封条须贴在档案袋封口处，盖骑缝公章。

注意：下图仅供参考，密封条粘贴及盖章位置按需处理。

[image: image2.jpg]e R

E fmmm






附件2：

投标人资格声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参与投标前已详细研究了本次招标的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我单位完全明白并认为此招标没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　

附件3：

无重大违法记录声明函

致：江门市技师学院

（投标人）郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为。

如果本承诺与事实不符，我单位愿意无条件承担由此给本项目带来的一切后果(包括经济损失)。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　
附件4：

服务承诺书

致：江门市技师学院

对于              项目（项目编号：               ），我单位郑重承诺如中标/成交，我单位严格落实项目需求以下条款：(建议逐条复制项目需求相关条款原文)

1.

2.

3.

.........
特此承诺。

投标人名称：（全称、盖章）  
法定代表人（或经营者）或授权代表：（签字）  
日期：　　年　　月　　日　
附件5：

江门市技师学院荷塘校区（一期）工程建设项目体育场

音响系统采购项目报价表

投标报价单位（盖章）：
	序号
	物资名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	线阵主扩声音箱
	1.内置分频的线声源阵列系统；
2.内置紧凑无源分频的二路二分频扬声器；
3.低频/中频包含≥两个≥10英寸高功率低频驱动器；
4.高频部分包含≥一只≥3英寸高品质压缩式高频驱动器；
5.箱体结构采用内部加固处理；
6.可选用预设的数字处理器优化扬声器的频响特性；
7.单元组成：≥LF2x 10"  ≥HF1x 3"；
8.额定功率： ≥600W；
9.频率响应： ≥60Hz - 19kHz；
10.辐射角度(-6 dB)： H x V ≥110° x 10°；
11.灵敏度： ≥99dB；
12.最大声压级：≥126dB/peak132dB；
	只
	12
	
	
	

	2
	专业主扩音箱功放
	1.标准≤2U机柜式设计，软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
4.卡侬、公母平衡输入插座；
5.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
6.≥两种灵敏选择开关，更好的音源输入选择和音响搭配；
7.地线（浮地）通断选择开关；
8.≥两个散热风扇；
9.动态压限：全自动智能；
10.立体声模式：≥2*850W；
11.立体声模式：≥2*1350W；
12.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
13.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
14.信噪比S/N：＞110dBA；
15.阻尼系数：＞500；
16.分离度：＞85；
	台
	6
	
	
	

	3
	田字架支架
	用途：吊挂和组合多只线阵列音箱；

订制配套吊架,配长短连杆、≥4个U型扣、≥2条绷带
	套
	2
	
	
	

	4
	钢化葫芦支架
	用途：线阵音箱吊装设备；

技术参数：
1.标配长度：≥6米；
2.尺寸：长≥320*宽≥220*高≥170mm；
3.材质：国标G80级锰钢；
4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构；

5.表面处理：淬火工艺+镀锌；
6.链条破断应力：≥800Mpa；
7.刹车系统：双重干式；
8.轴承：滚针轴承；
9.承重：高≥2t；
	套
	2
	
	
	

	5
	台唇音箱
	1.单元组成：≥LF1x 12"，≥HF1x 1.75"；
2额定功率：≥350W；
3.频率响应(-10 dB)：55Hz -20kHz；
4.辐射角度(-6 dB)： H x V 45°x 60°；
5.灵敏度：≥97dB；
6.最大声压级：≥122dB/128dB；
7.箱体材料：夹板；音箱底托安装孔：有底座；
8.面网：模压钢质网面；
9.连接插座：≥2xNL4；
10.连接：1+/正极，1-/负极；
	只
	4
	
	
	

	6
	台唇音箱功放
	1.远程智能管控：支持远程设备启闭与状态实时监测，可远程调节音量参数，实现全流程智能化运维；

2.心跳包机制：内置心跳包机制，保障设备与服务器间的稳定通讯，实时反馈设备在线状态；

▲3.定时控制功能：支持设定开机时长，以小时为单位精准调控，满足多样化使用场景的时间管理需求（提供功能图佐证，并盖公章）；

4.实现串口数据与网络数据双向透明传输；

5.网络接口特性：配备 ≥10/100M 自适应以太网接口，支持全双工 / 半双工模式；具备 MDI/MDIX 线路自动转换功能；

6.网络工作模式：支持 TCP CLIENT、SERVER、UDP CLIENT、SERVER 四种工作模式，适配各类网络架构与通讯协议需求；

7.串口参数配置：串口波特率范围覆盖 ≥300bps 至 921600bps；支持≥两路独立串口；同时支持全双工、半双工串口通讯，RS232 接口具备收发自动切换功能；

8.采用≥双网口设计，支持手拉手拓扑连接；

9.网络协议支持：集成 DHCP 自动获取 IP 地址功能；支持 DNS 域名系统；网络参数与串口参数均可通过上位机配置；

10.搭载 KEEPALIVE 机制，防止网络连接中断；

11.搭配≥ 3.5寸真彩显示屏，实时呈现音量、温度、输入信号、工作模式、输入电平规格等关键参数，同步显示音频频谱动态；具备市电电压实时测量与显示功能，并可直观展示设备保护状态与压限状态；（提供功能图佐证，并盖公章）；

12.具有保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压等；

13.后面板拨动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式；

14.立体声输出功率：≥550W×2；
	台
	1
	
	
	

	7
	落地超低音箱
	1.低音：≥2*18英寸；

2.频率响应(±10dB)：≥35Hz-1000Hz；
3.灵敏度(1W/1m)：≥100dB/1W；

4.连续声压级：≥132dB；
5.峰值声压级：≥138dB；
6.输入功率：≥额定1200W；
	只
	2
	
	
	

	8
	超低音箱功放
	功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路（LIMITER）选择开关；内置保护电路；
4.≥三种输入工作模式：立体声（STEREO)/并联(PALALLEL)/桥接(BRDGE)选择开关；
5.≥三种输入灵敏选择开关；
6.输入高切30Hz滤波选择：ON/OFF；
7.输入超重低音分频选择：0-150Hz ON/OFF；
8.地线（浮地）通断选择开关：ON/OFF；
9.卡侬、公母平衡输入插座；
10.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*1100W；
3.立体声模式：≥2*1600W；
4.桥接模式：≥1800W；
5.桥接模式：≥2800W；
6.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
7.总谐波失真： ＜0.08% 1KHz；
8.信噪比S/N：＞112dBA；
9.阻尼系数：＞550；
10.分离度：＞83；
	台
	1
	
	
	

	9
	壁挂固定式音箱
	1.箱体采用≥15mm中纤板制作，耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉；

2.内置分频器；

3.内置≥12寸全频专业音箱，配置LFunit≥1*12英寸，HFdriver≥1*1.5英寸钛PK复合膜压缩高音单元；

4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD；

5.频率响应(±10dB)：≥42Hz-20KHz；

6.灵敏度(1W/1m)：≥98dB/1Wm，峰值声压级：≥126dB；

7.输入功率：峰值≥700W；
	只
	8
	
	
	

	10
	壁挂式支架
	1.颜色：黑色；
2.表面处理：超高温静电喷粉；

3.金属：优质钢铁；
4.塑料：全新原料（非翻新料）；
	只
	8
	
	
	

	11
	辅助音箱功放
	用途：挂装辅助音箱；

功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
5.卡侬、公母平衡输入插座；
6.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
7.≥两种灵敏选择开关；
8.地线（浮地）通断选择开关；
9.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*650W；
3.立体声模式：≥2*1050W；
4.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
5.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
6.信噪比S/N：＞110dBA；
7.阻尼系数：＞500；
8.分离度： ＞85；
	台
	2
	
	
	

	12
	音频处理器
	1.≥16路独立模拟音频平衡输入； 
2.DSP处理能力：≥400 MIPS，≥1.6 GFLOPS；
3.采样率：≥48 kHz，≥100 ppm；
4.THD+N：<-95dB @17dBu；
5.输入动态范围：≥113dB；
6.输出动态范围：≥113dB；
7.处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
8.提供≥8台设备同时在线操作；
9.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
10.总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB；
11.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB；
12.噪声抑制（ANS），信噪比提升≥18dB；自动增益(AGC)
13.闪避器(Ducker)；
14.噪声增益补偿器(ANC)；
15.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；
16.≥12段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择；
17.提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
18.支持摄像跟踪；
19.具有≥8路GPIO；
20.≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器；
21.≥20 x17 矩阵；
22.≥16组预设；
23.具有中央控制功能，支持RS232.RS485.UDP≥三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；
	台
	1
	
	
	

	13
	反馈抑制器
	1.≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换；
2.可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制；
3.全自动窄带陷波式反馈抑制；
4.每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

5.可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数；
6.带有压缩、限幅、噪声门功能；
7.单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态；
8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能；
9.采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表；
10.提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出；
11.输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入；
12.输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出；
	台
	1
	
	
	

	14
	HIPA数字调音台
	1.≥10.1寸1280*800高清触控显示屏；中英文操作界面；
2.≥22路信号输入，≥18路信号输出；
3.≥16路MIC/Line输入，≥2组3.5莲花立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入/输出；（提供接口图佐证，并盖公章）
4.主输出LR，≥12路AUX1-12辅助输出，≥1路耳机监听，≥1路AES数字输出；（提供接口图佐证，并盖公章）

5.可同时连接≥两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出IO扩展；
6.支持网络音频扩展接口；支持内置32*32Dante板卡（选配）；
7.Mic输入通道（Linked）奇偶立体声联调；
8.≥16个通道独立反馈抑制器功能；
9.输入处理：内置压限器，噪声门，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时；
10.≥8个DCA编组，≥8个静音编组；
11.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）；
12.自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）；
13.输出处理：高低通滤波，≥15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
14.USB声卡≥8轨数字录音功能；
15.内置声卡（支持MP3.PC直接播放、录音）；
16.≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音；可一键恢复出厂设置；
17.本地内置≥两个独立DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

18.FX脚踏开关接口；
19.支持232中控控制（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

20.多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）；
21.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；
	台
	1
	
	
	

	15
	一拖二无线手持话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；
2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；
3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；
4.背光式LED显示屏；
5.采用≥2通道相同的工作频率；
6.信道数目： ≥200个；
7.信道间隔： ≥300KHz；
8.频率稳定度： ≤±0.005%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

9.动态范围： ≥100db；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

10.最大偏移： ≤±45KHZ；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；
12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）
	套
	3
	
	
	

	16
	一拖二无线桌面话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率，发射器之间可以随时互换；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%。
	套
	1
	
	
	

	17
	一拖二无线头戴话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤±45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；
	套
	2
	
	
	

	18
	电池
	1.碱性电池；
2.标准5号电池；
	颗
	6
	
	
	

	19
	天线分配器（含话筒天线）
	1.有效工作频率为≥400MHZ-950MHZ，信号增益≥+2DBM到+12DBM可调；
2.兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3.天线板安装强滤波电路，过滤与隔离工作范围外的干忧信号的输入；
4.天线板加入高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
5.系统分配主机提供了≥16路稳定高质量信号输出；
6.系统分配主机提供了≥4路稳定的DC电源输出，专为话筒接收机供电；
7.所有同轴电缆线材为≥5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线；
8.系统提供≥两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架；
9.定向天线翼板与增益强波器控制电路采用一体化设计；
10.天线翼板上的强波器电路采用铝合金外壳密封；
11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮；
12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮；
	套
	1
	
	
	

	20
	电源管理器
	1.≥4寸高清显示屏带触摸；

▲2.过压保护、欠压保护、过流保护设置，对应保护触发显示屏会弹窗提示保护触发原因，并且蜂鸣器提示（也可以设置为蜂鸣器不提示，显示屏提示）；开关机延时设置每路可单独设置延时时间≥1-999秒（默认1秒）；（提供功能图佐证，并盖公章）

3、支持≥3个模式，标准，KTV，Video，可在触摸屏上分别设置模式；

4.具备≥10/100M以太网接口支持TCP/IP、UDP、RTU、MQTT、HTTP协议全兼容，可以连接华为云、阿里云、百度云、腾讯云、OneNET，可以接入多个标准Mqtt协议平台；

5.支持设备级联数量不限，通过RS232联机；

6.支持RS232.RS485中控控制，波特率可设置(≥4800-921600，默认9600)。支持反码(可开启和关闭)，支持读取设备所有数据；

7.支持中英文切换；支持用电量累计，单次累计和多次累计(度)；支持≥2组本地24小时循环定时功能；支持工作时间累计；（提供功能图佐证，并盖公章）

8.支持≥16路强电控制；支持消防开关，消防开关触发显示屏弹窗提示并且蜂鸣器长鸣，断电重启即可复位；支持红外线控制，开关控制可切换模式；

9.支持外接≥4寸高清显示屏，可以控制模式切换，保护设置。并且显示屏支持中英文显示；

▲10.上位机通过tcp/ip实现多台设备集中控制。上位机可显示设备上的电压，电流功率，还有开关状态并且也支持串口控制。上位机支持中英文切换（提供功能图佐证，并盖公章）；

11.工作电压：≥90-267V；

12.最大总功率：≥5000W；

13.单路最大功率：≥2500W；
	台
	2
	
	
	

	21
	机柜
	42U，19英寸标准机柜；
	台
	1
	
	
	

	22
	移动航空箱
	用途：用于存放功放机、处理器、均衡器和电源时序器等；参数：27U，操作控制台；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm, 静音轮，轮胎宽度≥36mm；双层机柜；
	套
	1
	
	
	

	23
	移动音响箱
	用途：用于存放线阵音箱，≥3只；移动音响箱尺寸：长≥736mm，宽≥400mm，高≥299mm；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm, 静音轮，轮胎宽度≥36mm；
	套
	2
	
	
	

	24
	室外设备连接线
	材料包括但不限于：音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒连接线等；
	项
	1
	
	
	

	25
	电源线及插座
	国标，插孔数量：≥10个；核定电压：220V；电源线长度：≥30米；漏电保护卷线/收纳，防过载；
	套
	3
	
	
	

	26
	辅助材料
	本项目所需辅助材料须结合现场勘察情况配置，确保完成所有设备安装调试。辅助材料包括但不限于：变压器、音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒地插盒、音箱地插盒、各类插头、线材、水晶头、管材等。所有材料及施工工艺须符合包括但不限于《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006.《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197-2012.《校园音视频设备安全标准》等国家现行相关标准，并满足本项目各设备技术参数的实际使用要求。
	批
	1
	
	
	

	合计金额（小写）：
	

	合计金额（大写）：
	


注：1.以上所有项目报价均包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于材料、运输、安装、税款及伴随服务在内等费用。

2.货物保修期为一年，货物要符合质量要求（详见项目验收标准）。

3.投标人不得对报价表的格式和内容进行修改，填表字迹清晰。

附件6：

技术要求响应表

	序号
	物资名称
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	备注

	1
	线阵主扩声音箱
	1.内置分频的线声源阵列系统；
2.内置紧凑无源分频的二路二分频扬声器；
3.低频/中频包含≥两个≥10英寸高功率低频驱动器；
4.高频部分包含≥一只≥3英寸高品质压缩式高频驱动器；
5.箱体结构采用内部加固处理；
6.可选用预设的数字处理器优化扬声器的频响特性；
7.单元组成：≥LF2x 10"  ≥HF1x 3"；
8.额定功率： ≥600W；
9.频率响应： ≥60Hz - 19kHz；
10.辐射角度(-6 dB)： H x V ≥110° x 10°；
11.灵敏度： ≥99dB；
12.最大声压级：≥126dB/peak132dB；
	
	
	

	2
	专业主扩音箱功放
	1.标准≤2U机柜式设计，软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
4.卡侬、公母平衡输入插座；
5.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
6.≥两种灵敏选择开关，更好的音源输入选择和音响搭配；
7.地线（浮地）通断选择开关；
8.≥两个散热风扇；
9.动态压限：全自动智能；
10.立体声模式：≥2*850W；
11.立体声模式：≥2*1350W；
12.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
13.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
14.信噪比S/N：＞110dBA；
15.阻尼系数：＞500；
16.分离度：＞85；
	
	
	

	3
	田字架支架
	用途：吊挂和组合多只线阵列音箱；

订制配套吊架,配长短连杆、≥4个U型扣、≥2条绷带
	
	
	

	4
	钢化葫芦支架
	用途：线阵音箱吊装设备；

技术参数：
1.标配长度：≥6米；
2.尺寸：长≥320*宽≥220*高≥170mm；
3.材质：国标G80级锰钢；
4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构；

5.表面处理：淬火工艺+镀锌；
6.链条破断应力：≥800Mpa；
7.刹车系统：双重干式；
8.轴承：滚针轴承；
9.承重：高≥2t；
	
	
	

	5
	台唇音箱
	1.单元组成：≥LF1x 12"，≥HF1x 1.75"；
2额定功率：≥350W；
3.频率响应(-10 dB)：55Hz -20kHz；
4.辐射角度(-6 dB)： H x V 45°x 60°；
5.灵敏度：≥97dB；
6.最大声压级：≥122dB/128dB；
7.箱体材料：夹板；音箱底托安装孔：有底座；
8.面网：模压钢质网面；
9.连接插座：≥2xNL4；
10.连接：1+/正极，1-/负极；
	
	
	

	6
	台唇音箱功放
	1.远程智能管控：支持远程设备启闭与状态实时监测，可远程调节音量参数，实现全流程智能化运维；

2.心跳包机制：内置心跳包机制，保障设备与服务器间的稳定通讯，实时反馈设备在线状态；

▲3.定时控制功能：支持设定开机时长，以小时为单位精准调控，满足多样化使用场景的时间管理需求（提供功能图佐证，并盖公章）；

4.实现串口数据与网络数据双向透明传输；

5.网络接口特性：配备 ≥10/100M 自适应以太网接口，支持全双工 / 半双工模式；具备 MDI/MDIX 线路自动转换功能；

6.网络工作模式：支持 TCP CLIENT、SERVER、UDP CLIENT、SERVER 四种工作模式，适配各类网络架构与通讯协议需求；

7.串口参数配置：串口波特率范围覆盖 ≥300bps 至 921600bps；支持≥两路独立串口；同时支持全双工、半双工串口通讯，RS232 接口具备收发自动切换功能；

8.采用≥双网口设计，支持手拉手拓扑连接；

9.网络协议支持：集成 DHCP 自动获取 IP 地址功能；支持 DNS 域名系统；网络参数与串口参数均可通过上位机配置；

10.搭载 KEEPALIVE 机制，防止网络连接中断；

11.搭配≥ 3.5寸真彩显示屏，实时呈现音量、温度、输入信号、工作模式、输入电平规格等关键参数，同步显示音频频谱动态；具备市电电压实时测量与显示功能，并可直观展示设备保护状态与压限状态；（提供功能图佐证，并盖公章）；

12.具有保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压等；

13.后面板拨动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式；

14.立体声输出功率：≥550W×2；
	
	
	

	7
	落地超低音箱
	1.低音：≥2*18英寸；

2.频率响应(±10dB)：≥35Hz-1000Hz；
3.灵敏度(1W/1m)：≥100dB/1W；

4.连续声压级：≥132dB；
5.峰值声压级：≥138dB；
6.输入功率：≥额定1200W；
	
	
	

	8
	超低音箱功放
	功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路（LIMITER）选择开关；内置保护电路；
4.≥三种输入工作模式：立体声（STEREO)/并联(PALALLEL)/桥接(BRDGE)选择开关；
5.≥三种输入灵敏选择开关；
6.输入高切30Hz滤波选择：ON/OFF；
7.输入超重低音分频选择：0-150Hz ON/OFF；
8.地线（浮地）通断选择开关：ON/OFF；
9.卡侬、公母平衡输入插座；
10.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*1100W；
3.立体声模式：≥2*1600W；
4.桥接模式：≥1800W；
5.桥接模式：≥2800W；
6.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
7.总谐波失真： ＜0.08% 1KHz；
8.信噪比S/N：＞112dBA；
9.阻尼系数：＞550；
10.分离度：＞83；
	
	
	

	9
	壁挂固定式音箱
	1.箱体采用≥15mm中纤板制作，耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉；

2.内置分频器；

3.内置≥12寸全频专业音箱，配置LFunit≥1*12英寸，HFdriver≥1*1.5英寸钛PK复合膜压缩高音单元；

4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD；

5.频率响应(±10dB)：≥42Hz-20KHz；

6.灵敏度(1W/1m)：≥98dB/1Wm，峰值声压级：≥126dB；

7.输入功率：峰值≥700W；
	
	
	

	10
	壁挂式支架
	1.颜色：黑色；
2.表面处理：超高温静电喷粉；

3.金属：优质钢铁；
4.塑料：全新原料（非翻新料）；
	
	
	

	11
	辅助音箱功放
	用途：挂装辅助音箱；

功能特点：
1.软启动系统；
2.双声道标准结构；
3.内置限幅器电路；内置保护电路；
5.卡侬、公母平衡输入插座；
6.≥两种工作模式：双通道和并联选择开关；
7.≥两种灵敏选择开关；
8.地线（浮地）通断选择开关；
9.≥两个散热风扇，根据温度无级调节风速；
产品规格：
1.动态压限：全自动智能；
2.立体声模式：≥2*650W；
3.立体声模式：≥2*1050W；
4.频率响应：≥20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
5.总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
6.信噪比S/N：＞110dBA；
7.阻尼系数：＞500；
8.分离度： ＞85；
	
	
	

	12
	音频处理器
	1.≥16路独立模拟音频平衡输入； 
2.DSP处理能力：≥400 MIPS，≥1.6 GFLOPS；
3.采样率：≥48 kHz，≥100 ppm；
4.THD+N：<-95dB @17dBu；
5.输入动态范围：≥113dB；
6.输出动态范围：≥113dB；
7.处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
8.提供≥8台设备同时在线操作；
9.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
10.总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB；
11.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB；
12.噪声抑制（ANS），信噪比提升≥18dB；自动增益(AGC)
13.闪避器(Ducker)；
14.噪声增益补偿器(ANC)；
15.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；
16.≥12段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择；
17.提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；
18.支持摄像跟踪；
19.具有≥8路GPIO；
20.≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器；
21.≥20 x17 矩阵；
22.≥16组预设；
23.具有中央控制功能，支持RS232.RS485.UDP≥三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；
	
	
	

	13
	反馈抑制器
	1.≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换；
2.可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制；
3.全自动窄带陷波式反馈抑制；
4.每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

5.可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数；
6.带有压缩、限幅、噪声门功能；
7.单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态；
8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能；
9.采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表；
10.提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出；
11.输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入；
12.输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出；
	
	
	

	14
	HIPA数字调音台
	1.≥10.1寸1280*800高清触控显示屏；中英文操作界面；
2.≥22路信号输入，≥18路信号输出；
3.≥16路MIC/Line输入，≥2组3.5莲花立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入/输出；（提供接口图佐证，并盖公章）
4.主输出LR，≥12路AUX1-12辅助输出，≥1路耳机监听，≥1路AES数字输出；（提供接口图佐证，并盖公章）

5.可同时连接≥两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出IO扩展；
6.支持网络音频扩展接口；支持内置32*32Dante板卡（选配）；
7.Mic输入通道（Linked）奇偶立体声联调；
8.≥16个通道独立反馈抑制器功能；
9.输入处理：内置压限器，噪声门，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时；
10.≥8个DCA编组，≥8个静音编组；
11.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）；
12.自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）；
13.输出处理：高低通滤波，≥15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
14.USB声卡≥8轨数字录音功能；
15.内置声卡（支持MP3.PC直接播放、录音）；
16.≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音；可一键恢复出厂设置；
17.本地内置≥两个独立DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

18.FX脚踏开关接口；
19.支持232中控控制（提供功能描述图佐证，并盖公章）；

20.多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）；
21.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；
	
	
	

	15
	一拖二无线手持话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；
2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；
3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；
4.背光式LED显示屏；
5.采用≥2通道相同的工作频率；
6.信道数目： ≥200个；
7.信道间隔： ≥300KHz；
8.频率稳定度： ≤±0.005%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

9.动态范围： ≥100db；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

10.最大偏移： ≤±45KHZ；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；
12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；（提供含此功能描述的第三方机构出具带CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的报告复印件并加盖公章佐证）
	
	
	

	16
	一拖二无线桌面话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率，发射器之间可以随时互换；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%。
	
	
	

	17
	一拖二无线头戴话筒
	1.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；

2.≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；

3.提供多种发射器可选，发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用；

4.背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

5.采用≥2通道相同的工作频率；

6.信道数目： ≥200个；

7.信道间隔： ≥300KHz；

8.频率稳定度： ≤±0.005%；

9.动态范围： ≥100db；

10.最大偏移： ≤±45KHZ；

11.音频频率响应： ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；

12.综合信噪比： >105db；

13.失真： <0.5%；
	
	
	

	18
	电池
	1.碱性电池；
2.标准5号电池；
	
	
	

	19
	天线分配器（含话筒天线）
	1.有效工作频率为≥400MHZ-950MHZ，信号增益≥+2DBM到+12DBM可调；
2.兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3.天线板安装强滤波电路，过滤与隔离工作范围外的干忧信号的输入；
4.天线板加入高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿；
5.系统分配主机提供了≥16路稳定高质量信号输出；
6.系统分配主机提供了≥4路稳定的DC电源输出，专为话筒接收机供电；
7.所有同轴电缆线材为≥5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线；
8.系统提供≥两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架；
9.定向天线翼板与增益强波器控制电路采用一体化设计；
10.天线翼板上的强波器电路采用铝合金外壳密封；
11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮；
12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮；
	
	
	

	20
	电源管理器
	1.≥4寸高清显示屏带触摸；

▲2.过压保护、欠压保护、过流保护设置，对应保护触发显示屏会弹窗提示保护触发原因，并且蜂鸣器提示（也可以设置为蜂鸣器不提示，显示屏提示）；开关机延时设置每路可单独设置延时时间≥1-999秒（默认1秒）；（提供功能图佐证，并盖公章）

3、支持≥3个模式，标准，KTV，Video，可在触摸屏上分别设置模式；

4.具备≥10/100M以太网接口支持TCP/IP、UDP、RTU、MQTT、HTTP协议全兼容，可以连接华为云、阿里云、百度云、腾讯云、OneNET，可以接入多个标准Mqtt协议平台；

5.支持设备级联数量不限，通过RS232联机；

6.支持RS232.RS485中控控制，波特率可设置(≥4800-921600，默认9600)。支持反码(可开启和关闭)，支持读取设备所有数据；

7.支持中英文切换；支持用电量累计，单次累计和多次累计(度)；支持≥2组本地24小时循环定时功能；支持工作时间累计；（提供功能图佐证，并盖公章）

8.支持≥16路强电控制；支持消防开关，消防开关触发显示屏弹窗提示并且蜂鸣器长鸣，断电重启即可复位；支持红外线控制，开关控制可切换模式；

9.支持外接≥4寸高清显示屏，可以控制模式切换，保护设置。并且显示屏支持中英文显示；

▲10.上位机通过tcp/ip实现多台设备集中控制。上位机可显示设备上的电压，电流功率，还有开关状态并且也支持串口控制。上位机支持中英文切换（提供功能图佐证，并盖公章）；

11.工作电压：≥90-267V；

12.最大总功率：≥5000W；

13.单路最大功率：≥2500W；
	
	
	

	21
	机柜
	42U，19英寸标准机柜；
	
	
	

	22
	移动航空箱
	用途：用于存放功放机、处理器、均衡器和电源时序器等；参数：27U，操作控制台；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm, 静音轮，轮胎宽度≥36mm；双层机柜；
	
	
	

	23
	移动音响箱
	用途：用于存放线阵音箱，≥3只；移动音响箱尺寸：长≥736mm，宽≥400mm，高≥299mm；材料说明：黑色实木夹板，外贴防火层，厚度≥12mm, 静音轮，轮胎宽度≥36mm；
	
	
	

	24
	室外设备连接线
	材料包括但不限于：音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒连接线等；
	
	
	

	25
	电源线及插座
	国标，插孔数量：≥10个；核定电压：220V；电源线长度：≥30米；漏电保护卷线/收纳，防过载；
	
	
	

	26
	辅助材料
	本项目所需辅助材料须结合现场勘察情况配置，确保完成所有设备安装调试。辅助材料包括但不限于：变压器、音频连接线、多媒体插座、HDMI视频线、话筒地插盒、音箱地插盒、各类插头、线材、水晶头、管材等。所有材料及施工工艺须符合包括但不限于《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006.《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197-2012.《校园音视频设备安全标准》等国家现行相关标准，并满足本项目各设备技术参数的实际使用要求。
	
	
	


说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“▲”号条款进行填写，打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。
