江门市技师学院视频会议终端采购项目需求

一、技术要求

1.视频会议终端要求

①采用专业的编解码处理芯片，支持H.265、H.264 HP SVC编解码，可实现互联网4K超高清图像处理。采用多媒体总线技术，让会议室集成布线更简洁高效。

②包括以下组件（不得缺少任意组件）：视频终端主机1台；12倍光学变焦4K摄像机1台；全向麦克风1支；遥控器1个；Wifi天线2条；2米多媒体线1条，1.5米HDMI线2条；支架1个；电源适配器1个。

③满足以下技术参数：

技术参数

视频特征

视频编解码：H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 HP SVC、H.265 SVC等

SVC分层编解码：支持多层分辨率、支持多层帧率、支持多层码率

数据内容分辨率：1920X1080、1440X900、1280X800、1024X768等

视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理

画面布局：支持多画面、画廊模式、演讲者模式、语音激励模式

支持人脸识别、人像优化

音频特征

音频编解码：宽频语音，动态分层编码，支持OPUS、G.711、G.722

音频处理：远场拾音、回声消除、智能降噪、自动增益控制、自动人声增强、唇音同步

麦克风：全向麦克风，8米有效拾音距离，360°全向高保真音频采集

支持语音识别，语音文字转换

网络适应能力

智能带宽调整（IRC）、柔性编码（SVC）、前向纠错（FEC）、丢包重传（ARQ）、音频后向纠错（PLC）

网络丢包率30%，视频流畅、不花屏

网络丢包率50%，语音清晰流畅；网络丢包80%，语义可理解

带宽范围：64Kbps-20Mbps

摄像机

图像：4K30,1080P60,1080P50,1080I60,1080I50,1080P30,1080P25,720P60,720P50,720P30,720P25

传感器：1/2.5英寸，CMOS，有效像素851万

镜头：12X光学变焦

视场角度：水平角度70.1°-7.4°，垂直角度40.7°-4.2°

转动范围：水平范围±170°，垂直范围±30°

支持垂直翻转

支持预置位

接口

音频输入接口：XLR（卡侬）X2，TRS（6.35mm）X2,RCAX1，RJ45接口

音频输出接口：RCAX1，HDMI X 1

视频输入接口：HDMI X 1，RJ45接口X2

视频输出接口：HDMI X 1

网络接口：IP 10/100/1000Base-TRJ45 X 1支持POE 无线2.4/5.8G Wi-Fi

串口：RS232 X1

物理特征

终端尺寸：长320mm X 宽184mmX高45mm

重量：2.08kg

电气特征：DC 48V，最大功耗35W

环境要求：环境温度0℃-40℃，相对湿度10%-80%

④投标人所投报货物必须是未使用过的全新货物，所有货物在开箱检验时必须完好。

2.安装调试要求

①安装要求

接入原有的会议系统，如果需要增加线缆或配件，费用均包括本次询价总价内；需按相关规范安装。

②调试要求

与广东省人力资源和社会保障厅视频会商云平台及SVC视频终端互联互通，本次建设终端要求支持主动呼叫以及被邀请接入会议。（采购人有权要求投标人在在签订合同前进行对接测试，投标人应无条件提供投标设备配合测试，提供互联互通调试承诺）

3.培训要求：

提供不少于2课时的设备使用培训，并提供相应的培训课件和设备使用说明书。

4.售后服务要求：

提供不少于3年的免费保修服务。

二、报价单模板

江门市技师学院视频会议终端采购项目报价单

项目名称：江门市技师学院视频会议终端采购项目

项目编号：jwb-2021-002

| 投标总价 | 人民币：大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |

注：投标总价包括税费、配送、安装、调试、培训等伴随服务及售后服务在内的实际交货价。

投标人法定代表任（或法定代表任授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日             期：