江门市技师学院

机电一体化竞赛设备采购项目

用户需求文件

江门市技师学院

2022年11月25日

- 用户需求书

- 一、资格要求

1．投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。

3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动

5．本项目不接受联合体投标。

- 二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长臂操作手模块 | 套 | 1 |  |
| 2 | 摆动搬运手模块 | 套 | 1 |  |
| 3 | 称重模块 | 套 | 1 |  |

- 三、技术要求需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长臂操作手模块 | - ▲（1）功能：长距离、等高度或变高度地搬运工件 - ▲（2）结构组成：T型丝杆螺母、加长型横梁、直线导轨、直流减速电机、同步轮带、气动平行夹、夹爪、直线 气缸、可转角夹手连接架、零位传感器、门式光电位置传感器、行程开关、极限位置压片、旋转编码器、拖链、传感器安装型材、可转角立柱连接板、立柱、地脚盘、电磁阀、调速阀、阀岛、电路接口等（不含铝合金台面） - ▲（3）主题1：零点建立、直流电机（旋转编码器）位置控制、变高度搬运工件控制 - ▲（4）主题2：零点建立、步进电机位置控制、变高度搬运工件控制 - ▲（5）技术数据： - • 电源电压：24V DC - • 工作气压：0.4～0.6MPa - • 水平移动距离0-630mm - • 垂直移动距离30mm - • 模梁可调倾角±300 - • 夹持臂可调倾角±300 - • 模向最大移动速度30mm/s - （6）培训内容 - • 传感器应用 - • 管路连接和接线连接 - • 理解线路图 - • 控制器程序设计 - • 旋转编码器应用 - • 触摸屏控制 - • 状况监控： - • 产品定位搬运控制 | 套 | 1 |
|  | 摆动搬运手模块 | ▲（1）功能：以水平摆动方式，将工作站两点之间的工件进行搬运。 ▲（2）模块结构组成：弧形夹爪，旋转气缸，滑块治具气缸，限位器、型材基体，方圆型地脚盘，气阀岛模块，传感器、电气接口模块等组成。 ▲（3）主题：搬运及工作点位控制，由弧形夹爪夹紧工件，旋转气缸执行水平旋转搬运工件，终端缓冲确保运动装置平缓达到终端位置。 ▲（4）技术数据： - 工作气压：0.4～0.6MPa - 电源电压：24 V DC - 圆形工件尺寸：最大 40 mm - 外形尺寸：150×130×190mm （5）培训内容： - 气动技术基础 - 传感器技术：电磁限位开关 - 管路连接和接线连接 - 理解控制回路 - 缓冲定位 - PLC程序设计 - 调试运行 | 套 | 1 |
|  | 称重模块 | ▲（1）功能：可以计量工件重量。 ▲（2）模块结构组成：由电阻应变片式重量传感器、转换电路板、电气界面、立柱、地脚链接支架、电气接口等组成。 ▲（3）技术数据： - 电源电压：24V DC - 外形尺寸：130×90×190mm - 称重范围：0～300g - 分辨力（灵敏度）：0.01g （4）培训内容： - 重量校准 - 模拟量采集及转换 - 工件重量称量与检测控制 - 系统调试运行 | 套 | 1 |
| - ▲要求此次采购设备与学校原有机电一体化设备通用，兼容原有设备的各项硬件，同时满足提供机电一体化省赛及国赛的训练支持。 - ▲所投产品满足2022年广东省行业企业职业技能竞赛——机电一体化职业技能竞赛的技术要求，投标人或设备制造商需提供产品彩页、用户手册或官方公布的大赛相关文件扫描件等证明材料。 - ▲本项目要求是能达到中华人民共和国职业技能大赛水平的“机电一体化”相关的设备。投标人或设备制造商需提供官方公布的支持机电一体化职业技能赛事的证明材料。 |  |  |  |  |

注：“▲”条款是重要技术或商务条款，负偏离或未响应会导致严重扣减评分分值。

- 三、商务要求：

1.供应商不得将本项目中的内容拆散来投标。

2.供应商资格要求：

2.1供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2 供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

2.3供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动；

2.5本项目不接受联合体投标。

四、设备运输、交接及费用承担

1.交货时间：合同签订后十五个工作日内;

2.交货地点：江门市技师学院指定地点

3.产品搬运：

3.1 产品的发运：产品的发运由供应商负责，投标人供应商指定专业物流公司并授权发货；产品发运期间，由供应商承担运输过程中的风险。

3.2 产品的交接：产品到达采购人指定的地点时，由供应商与物流公司进行产品发运件数、包装质量、安全与完整确认，无异议后双方签字确认交接。交接后如有发生人为遗失和损坏现象，由此产生的补件费用和工程延期后果，由供应商负全部责任。

3.3 装卸与搬运：设备的长途装卸由供应商负责，到达采购人方指定地点的卸货与搬运由供应商负责，卸货及搬运过程中导致设备损毁的，由供应商承担。

五、项目设备的安装、调试验收及培训

1.项目设备的安装、调试

设备进场后，由供应商在七个工作日内完成安装与调试工作，在安装调试期间，供应商允许需方相关指导老师参与设备安装与调试工作，协助解决现场的一些突发事件，并有权监督供应商工程人员安装过程。

2.项目验收：

2.1 采购人在设备安装调试完毕后七个工作日内组织相关人员对设备的性能、功能进行全面验收，签署验收意见给供方供应商。

2.2 设备经验收合格后，由采购人设备保管部门填写《设备验收单、售后服务保修卡》填写邮寄回供应商客服中心，确保延续服务，采购人应积极配合填写审核签署相关内容。

六、项目货款的结算方式及设备归属权

1.项目货款的结算方式：项目合同签订后，供应商到货安装调试并通过需方验收后，中标单位按中标价开具发票，经审核无误后按中标价支付。

2.设备归属权：采购人未支付本协议合同全额货款之前，设备归属于供应商，且采购人在未支付全额货款的使用期间，有义务保证和维护所供货物功能的正常性及完整性，对于因需方使用不当造成的损坏，由供应商承担恢复相应功能，所产生的费用由采购人承担。

七、项目设备质量保证

1.项目质量保证：

1.1产品质量：供应商保证合同项目所供设备是原厂的、全新的、未使用过的，是合同约定的型号。

1.2保修期：质量保修期为一年，保修期以项目设备在验收合格交付需方使用之日起计。

1.3 维修服务：采购人在设备使用过程中发现设备存在故障的，应及时以书面的形式进行报修；供应商在接到报修信息后于4小时内到达采购人现场，并于约定时间排除故障。供应商不能排除故障的应提供备用设备给采购人正常使用。

2.售后服务：

2.1 保修期满后，应采购人要求维修，供应商应（参考市场价）按优惠价格与采购人提供保养和维修。

2.2 质保期满后，供应商为本项目终身提供产品升级、维修等有偿服务。如属于使用方原因造成设备损坏或需要补件的，供应商要收取采购人的补件费用（含补件成本和运输费用）及维修人员的往返差旅费用，采购人你应积极配合，及时付款。保证设备的按时修复。

八、违约责任

1.供应商交付产品不符合约定要求的，免费承担退货补货责任，直至采购人验收合格：

2.供应商逾期交付产品，每天按合同总额的万分之五支付违约金；

3.若采购人逾期付款的，每天按本合同总价款的万分之五向供应商支付违约金。

九、投标报价要求

本项目最高限价为人民币95000元，投标报价应为人民币含税全包价，包括设备费、安装费、调试费、培训费、税金等全部费用。