江门市技师学院潮连校区

综合楼户外全彩ＬＥＤ屏工程项目

(项目编号：zwb-2021-021)

第一章 项目服务需求书

一、项目概述

为提高学院形象及渲染学院主办各项活动的气氛。对潮连校区综台楼外墙增加户外全彩显示屏, 安装后通过显示屏幕可宣传学院相关法规、条例、播放天气预报、及重要新闻等;通过显示屏幕播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎词，各种重大节日的庆祝词等。根据潮连校区综台楼户外全彩显示屏设备具体情况，就“江门市技师学院潮连校区综合楼户外全彩ＬＥＤ屏工程项目”项目进行公开招标。欢迎具有独立法人资格、社会信誉好、符合本招标文件条件的供应商参加投标。

二、技术要求

本次计划在潮连校区综合楼增加户外全彩显示屏等设备，具体如下:

1、P8户外全彩色   1套

2、户外防水箱体   1套

3、接收卡        30台

4、发送卡         1台

5、控制系统       1套

（一）技术参数（如下表）：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ▲1.像素点间距：≤8mm±0.05mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.像素密度：≥15625Dots/㎡； 4.刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率1920Hz/3840Hz双模式； ▲5.平整度:C级，P≤0.05mm，支持6轴向精密微调，箱体间、模组间相对错位置≤0.1mm； 6.亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20； ▲7.色温：3000K到18000K，可自定义色温值，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K； ▲8.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003； 9.像素失控率（盲点率）：PZ≤0.0001％，且区域像素失控率小于0.0003％； 10.电流增益调节级：≥10位； ▲11.工作、存储环境：工作温度范围：-30℃~55℃；存储温度范围：-40℃~80℃；工作湿度范围：10％~95％无结露；储存湿度范围：10％~95％无结露； ▲12.屏幕温升（运行状态）：屏幕温升在最高亮度（白平衡）连续工作4小时，表面温升＜20℃，符合GB4943.1-2011要求； ▲13.老化稳定检测：LED显示屏通过在正常环境下连续工作7*24（168H），不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障； ▲14.烟气毒性测试：毒性指数R值≤1，符合BS6853要求； ▲15.防火测试：依据BS476-7阻燃标准进行测试，显示屏应符合CLASS 1等级标准； 16.画面延时：≤500ns； 17.智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45％以上； ▲18.淋水试验：从正面使用淋水试验装置，180°无死角淋水168H； 19.人眼视觉舒适度（VICO指数）：0≤VICO＜1，满足CSA035.2-2017标准； ▲20.击穿电压测试：产品通过GB/T4677印制板测试，GB/T1408.1，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 21.蓝光辐射能量：≤20%； ▲22.为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品在正常工作状态下，交流电源端口，基本脉冲波形5ns-50ns，脉冲幅度4KV，脉冲重复率为5KHz,正、负脉冲群干扰时间为1min。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖LED显示屏生产企业公章佐证） ▲23.LED显示屏具有良好的防护性，产品需通过盐雾检测，样品放入温度：35℃，浓度为（5±0.1）% ，溶液：NaCl，PH值：6.5～7.2的盐雾试验箱中，连续喷雾12h，试验后产品无腐蚀，仍可正常运行。（提供检测报告复印件并加盖LED显示屏生产企业公章佐证） ▲24.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书、CE、ROHS、FCC证书，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。 |
| 2 | 同步控制 | 为保证系统的一致性与稳定性，控制卡必须与LED显示屏为同一品牌，提供控制卡CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证； |
| 3 | 视频处理器 | 为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与LED显示屏为同一品牌，提供视频处理器CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证； |
| 4 | 电源 | 1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏为同一品牌，提供开关电源CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证； |
| 5 | 配电柜 | 1.具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施； 2.具有远程上/断电功能； |

（三）设备要求：

1.“▲”条款是重要技术或商务条款，负偏离或未响应会导致严重扣减评分分值。

2.投标人需提供设备生产厂家出具的技术参数（加盖生产厂家公章）复印件并加盖投标人公章。

（四）设备需求

本项目所需设备见附件1：投标报价明细表（价格单位：元）。

四、商务要求

1.供应商不得将本项目中的内容拆散来投标。

2.供应商资格要求：

（1）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

（3）供应商应当具有公安部门核发的肆级及以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标。

（7）根据疫情防控要求，只接收江门地区服务商报名参与。

3.供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所投报的产品有强制性规定或要求的， 供应商所投报的产品应当符合相应规定或要求。供应商所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本采购文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.现场踏勘：采购人将不再统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察，供应商必须自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。如果供应商认为需要进行现场考察，采购方将予以支持，供应商应自行承担所发生的费用、责任和风险。供应商应当对周边环境充分了解，对施工过程遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由供应商考虑投标报价内风险承包。

5.供应商所提供的设备必须是全新未使用的优质设备，设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。

6.供应商所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备使用的所需附件必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常使用所必要的， 供应商应当无偿提供。

7.供应商应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。

8.供应商所提供的设备在生产、安装和调试时应能满足国家相应的标准要求。

9.投标报价应为人民币含税全包价，包括硬件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务等一切费用。

10.供应商应当在江门市内设有固定的售后服务机构（必须提供相关证明材料，不接受委托第三方提供售后服务），并具有稳定的售后技术服务人员（必须提供售后技术服务人员近6个月（2021年3月-2021年9月）的社保证明明细）。

11.供应商必须具备相应的维护保养服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

12.采购合同由中标供应商和采购人双方签订。

13.交货期：合同签订生效后30日历天日内完成交货及安装调试。

14.交货地点：江门市内采购人指定地点（以合同为准）。

15.完成交货、安装调试结束后，由采购人进行详细全面的检验，证明无任何问题后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

16.操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

17.付款方式：按合同约定方式支付。

备注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

五、售后服务

1.自验收合格之日起，整个项目提供至少 1年的免费维修、维保服务，维护期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护，供应商需提供上门服务。

2.产品发生故障后，自报障时起算，半小时响应，3小时内到达现场，8小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，供应商应在随后 24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决， 直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

3.供应商须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

六、投标报价要求

本项目最高限价为人民币19.99万元，投标报价应为人民币含税全包价，包括设备费、安装费、调试费、培训费、税金等全部费用。

第二章 评分体系与标准评定原则与评标方法

本次评标采用综合评分方法，评标以采购文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

评分标准表：

| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评标指标 |
| --- | --- | --- |
| # 技术30分 | # 技术参数响应情况（10分） | # 投标人必须根据招标要求，提供相应证明文件。全部响应招标技术参数要求得满分，为10分；其中带▲号是重要技术指标，一项不满足，扣1分，扣完为止； |
|  | 设计方案 （20分） | 设计方案的系统性能、架构、配置是否具科学性、合理性和规划性，系统建设的质量保证措施和服务承诺是否具实用性等。优（20分），中（15分），差（10分）。 |
| 商务40分 | 厂家实力 （8分） | 1、为确保产品不对观众产生健康影响，LED显示屏生产企业通过有害物质过程管理体系，提供相关证书复印件并加盖LED生产企业公章，满分2分，未提供不得分； 2、LED显示屏生产企业必须为行业内主流品牌厂家，获得中国品牌认证证书，提供全国认证认可信息公共服务平台官网截图与证书复印件加以佐证。满分1分，未提供不得分； 3、LED显示屏生产企业获得GJB 9001C-2017武器装备质量管理体系认证证书，提供证书复印件加盖LED生产企业公章。满分1分，未提供不得分； 4、为保证售后方便，LED显示屏具备坏点自动监测装置，提供证明文件并加盖LED生产企业公章。满分1分，未提供不得分； 5、所投产品需为节能产品，符合CQC3158-2016标准，所投产品型号需与认证型号一致，提供节能认证证书复印件加盖LED生产企业公章。满分1分，未提供不得分； 6、所投LED显示屏厂家须达到技术与产品融合，并通过工业化与信息化融合管理体系评定证书（提供证书复印件）满分2分，未提供不得分 |
|  | 人员情况（25分） | 1、项目负责人获得系统集成工程师，得10分，否则得0分； 2、其他技术管理人员获得系统集成项目管理工程师、广东省安防从业人员继续教育培训合格证书的，每个得5分，最高15分。 |
|  | 信誉状况（2分） | 连续三年(2015年起)广东省重合同守信用企业得2分 |
|  | 售后服务（5分） | 1.五星级认证证书，提供证书复印件加盖LED生产企业公章。满分1分，不满足不得分。 |
|  |  | 2.在江门市内注册有固定售后服务机构得4分； 3.在江门市内委托第三方固定售后服务机构得1分；注：需提供售后服务机构的营业执照、房产证或场地租赁合同等证明材料（如委托的，提供委托协议）的复印件并加盖本单位公章。 |
| 价格30分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 |  |

附件1：投标报价明细表（价格单位：元）

| 序号 | 项 目 | 单 位 |  | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P8户外全彩色 | 18.56m（宽）×1.6m（高） 像素点间距：≤8mm±0.05mm； |  | 29.69㎡ |  |  |
|  | 电源 | 全彩显示屏专用电源 |  | 100只 |  |  |
| 2 | 户外防水箱体 | 18.56m（宽）×1.6m（高） |  | 29.69㎡ |  |  |
| 2 | 钢架结构 | 18.7m（宽）×1.7m（高） |  | 31.79㎡ |  |  |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 |  | 30张 |  |  |
| 4 | 发送卡 | 诺瓦 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 控制系统 | 诺瓦同步控制 |  | 1套 |  |  |
| 6 | 控制电脑 | I5CPU WIN 7/WIN10 |  | 1套 | 利用用户原有 | 利用用户原有 |
| 7 | 综合布线 | 5*10㎡电源线及超六类网线6组,漏电开关、空气开关、交流接触器,时控开关 |  | 1套 |  |  |
| 8 | 安装调试 | 吊车费.人工费 |  | 1套 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |

报价单位（公章）：