江门市技师学院潮连校区

体育馆舞台灯光升级改造工程项目

(项目编号：zwb-2021-018)

第一章 项目服务需求书

一、项目概述

为切实丰富全校师生文体生活，结合学校日常教学和开展团体以及全校性的大会和演出功能需求，对潮连校区体育馆等音视频系统进行改造升级，具体包括舞台音响、灯光等设备。体育馆的音响、舞台灯光设备进行升级改造后，满足会议、活动的基本音响、舞台灯光效果。根据体育馆舞台的设备具体情况，就“江门市技师学院潮莲校区体育馆舞台灯光升级改造工程项目”项目进行公开招标。欢迎具有独立法人资格、社会信誉好、符合本招标文件条件的供应商参加投标。

二、技术要求

本次计划在潮连校区体育馆升级改造舞台灯光及音频处理等设备，具体要求如下:

1、控制台   1台

2、LED全采染色灯   32台

3、三合一电脑摇头图案灯  8台、

4、LED 三基色冷光灯（一顶光）  12台、

5、信号放大器   5台、

6、直通箱   8台、

7、数字会议音频处理器(8进8出)   1台、

8、16路调音台 1台

9、有源监听音箱  1台

（一）技术参数（如下表）：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 1024控制台 | DMX512通道数1024 电脑灯的配接数量96 电脑灯重新配接地址码支持 灯具水平垂直交换支持 灯具通道反倒输出支持 灯具通道滑步模式切换支持 每台电脑灯最多可用控制通道40主通道+40微调通道 灯库支持珍珠R20灯库 可保存的场泉数量60 可同时运行的场景数量10 多步场景的总步数600 场景的时间控制淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量5 推杆启动场景并进行调光支持 互锁场景支持 点控场景支持 图形生成器可生成Dimmer,P/T,RGB,CMY,Color, Gobo,Iris,Focus图形 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如:振幅、速度、问隔、波 浪、方向）均可独立设置。 可同时运行图形数量5 主控推杆全局、重演、灯具 立即黑场支持 转蛊调整通道数值支持 推杆调整通道数值支持 推杆调光支持 U盘读取支持FAT32格式 机械强度 4.2 －试验样品满足要求▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 接触电流和保护导体电流 5.1 －试验样品满足要求▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 抗电强度 5.2－试验样品满足要求▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 10N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 250N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 阴极射线管的机械强度 无阴极射线管 高压灯 无高压灯使用▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 受试设备(EUT)的连接方法 单电源供电设备 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路冗余连接 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路同时连接 与交流电网电源的单独连接 试验电压(V) 264V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 测得的电流值(mA) 金属外壳：0.05mA 输出端子：0.05mA 允许的最大接触电流值(mA) ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 2 | LED全采染色灯 | 24颗六合一大功率LED；（红绿蓝白紫橙） 光源功率：一颗灯珠12w合计288w LED数码显示，高端光学透镜，混色好。 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热好 采用高端开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 标准DMX 512控制器控制，7个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光（通道功能可定制）； 电压: 100 - 240V AC 尺寸：：25x25x30cm 净重：3KG 毛重：3.5KG 性能特点 50,000小时使用寿命，低功率消耗 铸铝机箱具有好的散热功能 RGBW无限混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 内置程序可通过控台控制 1-20HZ电子频闪 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间…………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —不同极性的带电部件之间………………: 1480V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与安装表面之间………………: 2960V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间……………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —第 5 章规定的绝缘衬套………: 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.05mA ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 3 | 三合一电脑摇头图案灯 | 电压:100V-240V 50HZ-60HZ .总功率:500W,同等功率中更轻巧方便 通道:¦16/22CH 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控 灯泡型号:德国进品17R光源，色温可达16万K图 案:双棱镜\双图案\光束\图案可无限 放大缩小，双棱镜(16棱镜, 16+8排镜) 双图案(9个玻璃旋转图案，15个固定图案) 颜色: ¦ 14色+白光/颜色可调半步/彩虹效果 棱镜:16棱镜+8棱镜双棱镜，可叠加 可旋转功能0-100%机械调光 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 符合标准试验指或相关探针 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 罩盖牢固固定 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 0.5μF 以上电容器的放电 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 有电容器的与可移式灯具相连的插头▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 防尘、防固体异物和防水 48 小时潮湿试验 合格▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 绝缘电阻和电气强度 绝缘电阻试验 合格▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 非 SELV： —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —不同极性的带电部件之间………………: 1480V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与安装表面之间………………: 2960V▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可触及金属部件之间………: 1480V▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.06mA ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |
| 4 | LED 可调焦面光灯灯 | 电压：110-240V 功率：200W 光源：进口COB 颜色：暖白 色温：3200K-6200K 调焦范围：10-65° 有效距离：60米 控制：DMX512/手动 通道：单色4通道 使用场合：舞台/婚庆/宴会厅/酒店/演唱会等 灯体尺寸：21x29x41cm 净重：6kg 毛重：7kg 特点：操作简单，可以手动调节亮度，手动调节光圈大小，也可以设置插电就亮。也可以用控台操作调亮度，调光圈大小。这是一款远，近距离通用面光灯，大大降低大批量采购灯光成本。 灯具上的标记 标志的位置 符号/文本的格式 以 Hz 为单位的标称频率 用水试验 用汽油试验 试验后字迹清晰 标贴固定 结构 机械强度 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 符合标准试验指或相关探针 罩盖牢固固定 0.5μF 以上电容器的放电 有电容器的与其他灯具相连的插头 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 防尘、防固体异物和防水 48 小时潮湿试验 ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 非 SELV： —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —不同极性的带电部件之间………………: 1480V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与安装表面之间………………: 2960V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.04mA ▲(须在检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) |

（三）设备要求：

1.带“▲”条款是重要技术或商务条款，负偏离或未响应会导致严重扣减评分分值。

2.投标人需提供设备生产厂家出具的技术参数（加盖生产厂家公章）复印件并加盖投标人公章。

（四）设备需求

本项目所需设备见附件2：投标报价明细表（价格单位：元）。

四、商务要求

1.供应商不得将本项目中的内容拆散来投标。

2.供应商资格要求：

（1）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

（3）供应商应当具有公安部门核发的肆级及以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标。

（7）根据疫情防控要求，只接收江门地区服务商报名参与。

3.供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所投报的产品有强制性规定或要求的， 供应商所投报的产品应当符合相应规定或要求。供应商所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本采购文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.供应商如提供节能产品、环境标志产品、小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

5.供应商所投报的软件产品若具有《计算机软件著作权登记证书》的，应在投标文件中提供相关证明材料（提供证书的复印件）。

6.现场踏勘：采购人将不再统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察，供应商必须自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。如果供应商认为需要进行现场考察，采购方将予以支持，供应商应自行承担所发生的费用、责任和风险。供应商应当对周边环境充分了解，对施工过程遇到的问题应有充分的预见，处理的办法及费用由供应商考虑投标报价内风险承包。

7.供应商所提供的设备必须是全新未使用的优质设备，设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。

8.供应商所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备使用的所需附件必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常使用所必要的， 供应商应当无偿提供。

9.供应商应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。

10.供应商所提供的设备在生产、安装和调试时应能满足国家相应的标准要求。

11.投标报价应为人民币含税全包价，包括硬件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务等一切费用。

12.供应商应当在江门市内设有固定的售后服务机构（必须提供相关证明材料，不接受委托第三方提供售后服务），并具有稳定的售后技术服务人员（必须提供售后技术服务人员近6个月（2021年1月-2021年6月）的社保证明明细）。

13.供应商必须具备相应的维护保养服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

14.采购合同由中标供应商和采购人双方签订。

15.交货期：合同签订生效后30日历天日内完成交货及安装调试。

16.交货地点：江门市内采购人指定地点（以合同为准）。

17.完成交货、安装调试结束后，由采购人进行详细全面的检验，证明无任何问题后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

18.操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

19.付款方式：按合同约定方式支付。

备注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

五、售后服务

1.自验收合格之日起，整个项目提供至少 1年的免费维修、维保服务，维护期内免费维护，并免费提供备品、备件；所投报的软件产品提供至少1年的免费维护期，维护期内免费升级及维护，供应商需提供上门服务。

2.产品发生故障后，自报障时起算，半小时响应，3小时内到达现场，8小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，供应商应在随后 24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决， 直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

3.供应商须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

六、投标报价要求

本项目最高限价为人民币8.8万元，投标报价应为人民币含税全包价，包括设备费、安装费、调试费、培训费、税金等全部费用。

第二章 评分体系与标准评定原则与评标方法

一、资格审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； |
| 2 | 供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件； |
| 3 | 供应商应当具有公安部门核发的叁级及以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》； |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动； |
| 6 | 本项目不接受联合体投标 |
| 结论 |  |

按能够最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准的供应商中标的原则评定。由评委会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应采购文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的供应商才能进入评比阶段。本次评标采用综合评分方法，评标以采购文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：

注：1.评委对供应商的资格进行审查。结论为合格的供应商进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格供应商不足 3 家的，不得评标。

- 供应商分栏中填写“○”表示该项符合采购文件要求，“×”表示该项不符合采购文件要求；

- 结论栏中填写“通过”表示该供应商投标文件符合采购文件要求，“不通过”表示该供应商投标文件不符合采购文件要求。

评分标准表：

| 评分项目 /权重 | 评标因素 | 评标指标 |
| --- | --- | --- |
| 技术40分 | 技术参数响应情况（20分） | 带“▲”条款完全响应的得20分。每负偏离一项扣5分，扣至0分为止。注：需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章作为评价证明资料。 |
|  | 技术参数响应情况（10分） | 除带“▲”以外条款完全响应的得10分。每负偏离一项扣1分，扣至0分为止。注：需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章作为评价证明资料。 |
|  | 设计方案（10分） | 设计方案科学、合理和规划，质量保证措施和服务承诺实用性等。 优（10分），中（7分），差（3分）。 |
| 商务30分 | 人员情况（13分） | （1）项目负责人获得电子技术工程师，得10分，否则得0分； （2）其他技术管理人员获得系统集成项目管理工程师、广东省安防从业人员继续教育培训合格证书的，每个得1分，最高3分。 |
|  | 信誉状况（5分） | 连续三年(2015年起)广东省重合同守信用企业得5分 |
|  | 售后服务 （6分） | 售后服务详细、合理，承诺提供及时、专业的售后服务，质保期及售后服务机构的实力和技术力量情况等。 优（3分），中（2分），差（1分）。 |
|  |  | 1.在江门市内注册有固定售后服务机构得3分； 2.在江门市内委托第三方固定售后服务机构得1分； 注：需提供售后服务机构的营业执照、房产证或场地租赁合同等证明材料（如委托的，提供委托协议）的复印件并加盖本单位公章。 |
|  | 规章管理制度 （3分） | 规章管理制度是否详细、合理。 优（3分），中（2分），差（1分）。 |
|  | 完工期 （3分） | 工作进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求。 优（3分），中（2分），差（1分）。 |
| 价格30分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 |  |

附件2：投标报价明细表（价格单位：元）

| 序号 | 名 称 | 规格 /说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1024控制台 | DMX512通道数1024 电脑灯的配接数量96 电脑灯重新配接地址码支持 灯具水平垂直交换支持 灯具通道反倒输出支持 灯具通道滑步模式切换支持 每台电脑灯最多可用控制通道40主通道+40微调通道 灯库支持珍珠R20灯库 可保存的场泉数量60 可同时运行的场景数量10 多步场景的总步数600 场景的时间控制淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量5 推杆启动场景并进行调光支持 互锁场景支持 点控场景支持 图形生成器可生成Dimmer,P/T,RGB,CMY,Color, Gobo,Iris,Focus图形 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如:振幅、速度、问隔、波 浪、方向）均可独立设置。 可同时运行图形数量5 主控推杆全局、重演、灯具 立即黑场支持 转蛊调整通道数值支持 推杆调整通道数值支持 推杆调光支持 U盘读取支持FAT32格式 机械强度 4.2 －试验样品满足要求接触电流和保护导体电流 5.1 －试验样品满足要求 抗电强度 5.2－试验样品满足要求 10N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险 250N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险 阴极射线管的机械强度 无阴极射线管 高压灯 无高压灯使用 受试设备(EUT)的连接方法 单电源供电设备 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路冗余连接 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路同时连接 与交流电网电源的单独连接 试验电压(V) 264V 测得的电流值(mA) 金属外壳：0.05mA 输出端子：0.05mA 允许的最大接触电流值(mA) | 1台 |  |
| 2 | LED全彩染色灯 | 24颗六合一大功率LED；（红绿蓝白紫橙） 光源功率：一颗灯珠12w合计288w LED数码显示，高端光学透镜，混色好。 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热好 采用高端开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 标准DMX 512控制器控制，7个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光（通道功能可定制）； 电压: 100 - 240V AC 尺寸：：25x25x30cm 净重：3KG 毛重：3.5KG 性能特点 50,000小时使用寿命，低功率消耗 铸铝机箱具有好的散热功能 RGBW无限混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 内置程序可通过控台控制 1-20HZ电子频闪 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间…………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ —不同极性的带电部件之间………………: 1480V —带电部件与安装表面之间………………: 2960V —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间……………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V —第 5 章规定的绝缘衬套………: 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.05mA | 32台 |  |
| 3 | 350W光束灯 三合一款 | 电压:100V-240V 50HZ-60HZ .总功率:500W,同等功率中更轻巧方便 通道:¦16/22CH 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控 灯泡型号:德国进品17R光源，色温可达16万K图 案:双棱镜\双图案\光束\图案可无限 放大缩小，双棱镜(16棱镜, 16+8排镜) 双图案(9个玻璃旋转图案，15个固定图案) 颜色: ¦ 14色+白光/颜色可调半步/彩虹效果 棱镜:16棱镜+8棱镜双棱镜，可叠加 可旋转功能0-100%机械调光 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 | 8台 |  |
| 4 | 200w调焦cob面光灯【暖白+正白】 | 电压：110-240V 功率：200W 光源：进口COB 颜色：暖白 色温：3200K-6200K 调焦范围：10-65° 有效距离：60米 控制：DMX512/手动 通道：单色4通道 使用场合：舞台/婚庆/宴会厅/酒店/演唱会等 灯体尺寸：21x29x41cm 净重：6kg 毛重：7kg 特点：操作简单，可以手动调节亮度，手动调节光圈大小，也可以设置插电就亮。也可以用控台操作调亮度，调光圈大小。这是一款远，近距离通用面光灯，大大降低大批量采购灯光成本。 灯具上的标记 标志的位置 符号/文本的格式 以 Hz 为单位的标称频率 用水试验 用汽油试验 试验后字迹清晰 标贴固定 结构 机械强度 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 符合标准试验指或相关探针 罩盖牢固固定 0.5μF 以上电容器的放电 有电容器的与其他灯具相连的插头 防尘、防固体异物和防水 48 小时潮湿试验 非 SELV： —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ —不同极性的带电部件之间………………: 1480V —带电部件与安装表面之间………………: 2960V —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.04mA | 12台 |  |
| 5 | 信号放大器 | 2.8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3.面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15.每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18.直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 | 2台 |  |
| 6 | 12路电源直通箱 | 供电:三相AC380V±10%，频率50HZ土5%额定功率:12路×4KW;可适用于任何负载过载与短路双重保护高分断空气开关 12路输出单独指示灯指示 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示外形尺寸:L560×W455×H20OMM | 1台 |  |
| 7 | 数字会议音频处理器（8进8出） | 2.8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3.面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15.每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18.直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 19.内置强大的双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠 技术参数： 输入接口(多通道凤凰插) 共2x4个输入接口 输出接口(多通道凤凰插) 共2x4个输出接口 GPIO控制接口 支持12路逻辑输入，4路电压输出控制 输入阻抗 平衡：9.4kΩ．非平衡：4.7kΩ 输出阻抗 平衡：100Ω，非平衡：50Ω 电脑接口 RS485接口(凤凰插)，有线网络接口（RJ-45） 输入共模抑制比 ≥78 dBu 输入到输出动态范围 112dBu 频率响应 20Hz~20kHz (±0.5dB) 信噪比 >93dB@0dBu，1KHz 谐波失真+噪声 ≤0.005% @1kHz，0dBu 通道分离度 >88dB(1KHz) 输入通道功能 静音/相位/幻象电源/灵敏度 每个输入通道均有独立的静音/相位/幻想电源/灵敏度/0dBu-6dBu,-30dBu,-36dBu,-42dBu 测试音频 正弦波/粉噪/白噪 扩展器 阈值：-56dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms 均衡器 每个输入通道均有独立的5段全参量均衡器；中心频点从20Hz至20KHz带宽：0.02至4.00oct，带宽步距：0.01oct，增益：-15db至+15db，增益步距：0.01db 压缩器 阈值：-48dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms 自动增益 阈值:-60dBFS至0dBFS，目标阈值: 阈值至0dBFS，比率1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间:1ms至1000ms 自动混音 增益：-72d至12dB，比率：1至3，恢复时间：5ms至5000ms 反馈消除/回声消除 有自适应反馈消除、自适应回声消除 混音器 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 输出通道功能 输出延时 每个输出通道有独立的延时(0ms至2000ms或延时距离0m至680m) 分频器 每个输出可独立设置高通低通滤波器（全参数可调）每个滤波器有三种不同类型，七种不同斜率 图形均衡 每个通道有单独的8段独立图形均衡，带宽：窄带/正常/宽带 限幅器 阀值:-56dBFS至0dBFS，恢复时间:1ms至1000ms 静音/相位 每个输出通道有独立的静音/相位控制 处理器 48KHz采样频率，24位数据位数 功率 ≤37.8W 电源 AC 190V/240V 50Hz/60Hz | 1台 |  |
| 8 | 16路调音台 | 1组立体声返回（可分配主输出或编组输出） 一组监听耳机输出 来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）， 内置24种DSP数字效果器,， 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音 内置蓝牙5.0接收播放 USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台； 内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关 主输出9段立体声图示均衡器 USB可与一路立体声切换，USB可独立调节 单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）; XLR输入晶体管双差分话放 每通道3段参量均衡，80Hz. 单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz 每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关， 平滑100MM行程推子器， 12段精准三色LED电平灯显示信号状态; 12V (LAMP) DJ灯卡侬接口 适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 | 1台 |  |
| 9 | 有源监听音箱 | 类型：双向近场演播室参考监视器 频率响应：42赫兹- 45千赫 频率范围：37至55赫兹KHz 放大器，RMS：如果70W高频60 W 信噪比：100 dB典型加权 交叉频率：2.6千赫 高频驱动器：大约8英寸（203毫米）和高温VoCeCeCe弯曲圆锥阻尼橡胶，磁屏蔽输入连接器：1×XLR平衡输入连接器/ 1 X TRS平衡不平衡输入连接器极性：向外正信号+输入产生低频锥体位移 输入阻抗：20 K平衡，10 K失衡 指示器：电源开/关后面板指示器 电源要求：工厂编程V~~2HZ~V～50/60～Hz或100V，V 50/60～Hz机柜：高声学效率MDF乙烯基层压板 | 1批 |  |
| 10 | 灯光DMX信号线材 | 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控 | 350米 |  |
| 11 | 灯光电源线 | 灯泡型号:德国进品17R光源，色温可达16万K | 700米 |  |
| 12 | 五金件 | 案:双棱镜\双图案\光束\图案可无限 | 1批 |  |
| 3 | 搭架 | 放大缩小，双棱镜(16棱镜, 16+8排镜) | 1批 |  |
| 14 | 线路更换 | 音箱线路更换、维护 | 1批 |  |