封面：

江门市技师学院潮连校区

体育馆舞台灯光升级改造工程项目

（项目编号：zwb-2021-018）

投标文件

(商务技术/报价文件)

正本（或副本）

招标单位：江门市技师学院

投标单位：                     (盖单位公章)

日   期：2021年  月  日

## 目录

- 投标函

- 唱标一览表

- 投标人资格声明函

4、企业代表人/负责人身份证明（附身份证复印件）

5、授权委托书（附身份证复印件）

6、偏离表

7、实施方案

8、投标人情况简介

9、参投本项目专业技术人员资格一览表

10、规章管理制度一览表

11、资格证明

12、售后服务计划

13、招标文件要求必须提供的其他资料

说明：供应商须标注每一项的页码

评审索引（速查表）

为提高评审工作效率，请供应商根据符合性审查编制索引（速查表），放在响应文件目录后面，并标出每项对应页码。

一、符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格要求 | （1）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件； （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项下的政府采购活动； （5）本项目不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 根据投标人对招标文件的技术参数响应情况进行评分。 | 考查、对比投标人所投报产品的配置/技术参数对技术要求带“▲”条款完全响应的得20分。每负偏离一项扣5分，扣至0分为止。注：需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章作为评价证明资料。 |  |
| 3 | 根据投标人对招标文件的技术参数响应情况进行评分。 | 考查、对比投标人所投报产品的配置/技术参数对技术要求除带“▲”以外条款完全响应的得10分。每负偏离一项扣1分，扣至0分为止。注：需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章作为评价证明资料。 |  |
| 4 | 系统设计方案 | 考查、对比投标人所提供设计方案的系统性能、架构、配置是否具科学性、合理性和规划性，系统建设的质量保证措施和服务承诺是否具实用性等。 |  |
| 5 | 人员情况 | 考查、对比投标人的人员情况，包括人员配置、学历、技术职称、职业资格等。 （1）项目负责人获得电子技术工程师，得10分，否则得0分； （2）其他技术管理人员获得系统集成项目管理工程师、广东省安防从业人员继续教育培训合格证书的，每个得1分，最高3分。 |  |
| 6 | 信誉状况 | 投标人为连续三年广东省重合同守信用企业 |  |
| 7 | 售后服务 | （一）考查、对比售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、专业的售后服务，产品的质保期限响应程度及售后服务机构的实力和技术力量情况等。 |  |
|  |  | （二）考查、对比售后服务机构： 1、投标人在江门市内注册有固定售后服务机构 2、投标人在江门市内委托第三方固定售后服务机构 注：投标文件中需提供售后服务机构的营业执照、房产证或场地租赁合同等证明材料（如采取委托形式的，还须提供委托协议）的复印件并加盖本单位公章。 |  |
| 8 | 规章管理制度 | 考查、对比投标人的各项规章管理制度是否详细、合理。 |  |
| 9 | 完工期 | 考查、对比是否有针对本项目制定的工作进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求。 |  |

## 一、投标函

致：江门市技师学院

根据贵方江门市技师学院潮连校区体育馆舞台灯光升级改造工程项目（项目编号：zwb-2021-018 ）的投标邀请和招标文件，投标人承诺如下：

1.签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份和副本二份。

2.投标人愿意参加投标并在成交后按招标文件规定履行义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有的话）等全部资料。投标人完全理解招标文件的内容，不存在对招标文件不明白和误解。

4.投标文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我单位愿意放弃成交的权利和接受政府采购监督管理部门的处罚。

5.投标有效期为30个工作日，自开标之日起算。（投标有效期为从开启投标文件之日起30个工作日，中标单位有效期至交货期满）。

6.如果开标后投标人在投标有效期内撤回文件的，我单位愿意承担贵单位由此而产生的损失。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵单位不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：            （盖公章）

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

日期：2021年  月  日

## 二、唱标一览表

项目编号：zwb-2021-018              报价单位：元(人民币)

| 投标人名称 | 投标总价 （元人民币） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写金额） |  |  |
|  | (大写金额) |  |  |

备注：

1.为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2.投标报价均为投标报价应为人民币含税全包价，包括方案设计、产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训、预算包干和售后服务等一切费用。

3.投标人认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

4.附件：投标报价明细表。

投标人代表签字及盖公章：

附件：投标报价明细表（价格单位：元）

| 序号 | 名 称 | 规格 /说明 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1024控制台 | DMX512通道数1024 电脑灯的配接数量96 电脑灯重新配接地址码支持 灯具水平垂直交换支持 灯具通道反倒输出支持 灯具通道滑步模式切换支持 每台电脑灯最多可用控制通道40主通道+40微调通道 灯库支持珍珠R20灯库 可保存的场泉数量60 可同时运行的场景数量10 多步场景的总步数600 场景的时间控制淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量5 推杆启动场景并进行调光支持 互锁场景支持 点控场景支持 图形生成器可生成Dimmer,P/T,RGB,CMY,Color, Gobo,Iris,Focus图形 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如:振幅、速度、问隔、波 浪、方向）均可独立设置。 可同时运行图形数量5 主控推杆全局、重演、灯具 立即黑场支持 转蛊调整通道数值支持 推杆调整通道数值支持 推杆调光支持 U盘读取支持FAT32格式 机械强度 4.2 －试验样品满足要求接触电流和保护导体电流 5.1 －试验样品满足要求 抗电强度 5.2－试验样品满足要求 10N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险 250N恒定作用力试验 力施加在相关部件上，无危险 阴极射线管的机械强度 无阴极射线管 高压灯 无高压灯使用 受试设备(EUT)的连接方法 单电源供电设备 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路冗余连接 与交流电网电源的单独连接 与交流电网电源的多路同时连接 与交流电网电源的单独连接 试验电压(V) 264V 测得的电流值(mA) 金属外壳：0.05mA 输出端子：0.05mA 允许的最大接触电流值(mA) | 1台 |  |  |  |
| 2 | LED全彩染色灯 | 24颗六合一大功率LED；（红绿蓝白紫橙） 光源功率：一颗灯珠12w合计288w LED数码显示，高端光学透镜，混色好。 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热好 采用高端开关电源，适应电压范围宽，可超低压启动，在电压不稳定时可正常工作 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等 标准DMX 512控制器控制，7个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光（通道功能可定制）； 电压: 100 - 240V AC 尺寸：：25x25x30cm 净重：3KG 毛重：3.5KG 性能特点 50,000小时使用寿命，低功率消耗 铸铝机箱具有好的散热功能 RGBW无限混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩 内置程序可通过控台控制 1-20HZ电子频闪 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间…………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ —不同极性的带电部件之间………………: 1480V —带电部件与安装表面之间………………: 2960V —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V —通过开关动作可以成为不同极性的带电部件 之间……………………………………: —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V —第 5 章规定的绝缘衬套………: 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.05mA | 32台 |  |  |  |
| 3 | 350W光束灯 三合一款 | 电压:100V-240V 50HZ-60HZ .总功率:500W,同等功率中更轻巧方便 通道:¦16/22CH 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控 灯泡型号:德国进品17R光源，色温可达16万K图 案:双棱镜\双图案\光束\图案可无限 放大缩小，双棱镜(16棱镜, 16+8排镜) 双图案(9个玻璃旋转图案，15个固定图案) 颜色: ¦ 14色+白光/颜色可调半步/彩虹效果 棱镜:16棱镜+8棱镜双棱镜，可叠加 可旋转功能0-100%机械调光 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 200w调焦cob面光灯【暖白+正白】 | 电压：110-240V 功率：200W 光源：进口COB 颜色：暖白 色温：3200K-6200K 调焦范围：10-65° 有效距离：60米 控制：DMX512/手动 通道：单色4通道 使用场合：舞台/婚庆/宴会厅/酒店/演唱会等 灯体尺寸：21x29x41cm 净重：6kg 毛重：7kg 特点：操作简单，可以手动调节亮度，手动调节光圈大小，也可以设置插电就亮。也可以用控台操作调亮度，调光圈大小。这是一款远，近距离通用面光灯，大大降低大批量采购灯光成本。 灯具上的标记 标志的位置 符号/文本的格式 以 Hz 为单位的标称频率 用水试验 用汽油试验 试验后字迹清晰 标贴固定 结构 机械强度 冲击试验： -易碎部件；能量（Nm）. .…………..……: 灯罩；0.35Nm -其它部件；能量（Nm）. .…………..……: 外壳；0.50Nm 防触电保护 带电部件不可触及 基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面 符合标准试验指或相关探针 罩盖牢固固定 0.5μF 以上电容器的放电 有电容器的与其他灯具相连的插头 防尘、防固体异物和防水 48 小时潮湿试验 非 SELV： —不同极性的带电部件之间…………: ＞100MΩ —带电部件与安装表面之间…………: ＞100MΩ —带电部件与灯具的金属部件之间…: ＞100MΩ —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: ＞100MΩ —不同极性的带电部件之间………………: 1480V —带电部件与安装表面之间………………: 2960V —带电部件与灯具的金属部件之间………: 2960V —软线固定架夹紧处软线或软缆的外表面和可 触及金属部件之间………: 1480V 接触电流/保护电流（mA）………………: 0.04mA | 12台 |  |  |  |
| 5 | 信号放大器 | 2.8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3.面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15.每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18.直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 12路电源直通箱 | 供电:三相AC380V±10%，频率50HZ土5%额定功率:12路×4KW;可适用于任何负载过载与短路双重保护高分断空气开关 12路输出单独指示灯指示 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示外形尺寸:L560×W455×H20OMM 整机重量:9.86KG | 1台 |  |  |  |
| 7 | 数字会议音频处理器（8进8出） | 插接口； 2.8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3.面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15.每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18.直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 19.内置强大的双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠 技术参数： 输入接口(多通道凤凰插) 共2x4个输入接口 输出接口(多通道凤凰插) 共2x4个输出接口 GPIO控制接口 支持12路逻辑输入，4路电压输出控制 输入阻抗 平衡：9.4kΩ．非平衡：4.7kΩ 输出阻抗 平衡：100Ω，非平衡：50Ω 电脑接口 RS485接口(凤凰插)，有线网络接口（RJ-45） 输入共模抑制比 ≥78 dBu 输入到输出动态范围 112dBu 频率响应 20Hz~20kHz (±0.5dB) 信噪比 >93dB@0dBu，1KHz 谐波失真+噪声 ≤0.005% @1kHz，0dBu 通道分离度 >88dB(1KHz) 输入通道功能 静音/相位/幻象电源/灵敏度 每个输入通道均有独立的静音/相位/幻想电源/灵敏度/0dBu-6dBu,-30dBu,-36dBu,-42dBu 测试音频 正弦波/粉噪/白噪 扩展器 阈值：-56dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms 均衡器 每个输入通道均有独立的5段全参量均衡器；中心频点从20Hz至20KHz带宽：0.02至4.00oct，带宽步距：0.01oct，增益：-15db至+15db，增益步距：0.01db 压缩器 阈值：-48dBFS至0dBFS，比率：1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间：1ms至1000ms 自动增益 阈值:-60dBFS至0dBFS，目标阈值: 阈值至0dBFS，比率1至20，启动时间：1ms至1000ms，恢复时间:1ms至1000ms 自动混音 增益：-72d至12dB，比率：1至3，恢复时间：5ms至5000ms 反馈消除/回声消除 有自适应反馈消除、自适应回声消除 混音器 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 输出通道功能 输出延时 每个输出通道有独立的延时(0ms至2000ms或延时距离0m至680m) 分频器 每个输出可独立设置高通低通滤波器（全参数可调）每个滤波器有三种不同类型，七种不同斜率 图形均衡 每个通道有单独的8段独立图形均衡，带宽：窄带/正常/宽带 限幅器 阀值:-56dBFS至0dBFS，恢复时间:1ms至1000ms 静音/相位 每个输出通道有独立的静音/相位控制 处理器 48KHz采样频率，24位数据位数 功率 ≤37.8W 电源 AC 190V/240V 50Hz/60Hz 产品尺寸(WxDxH) 488X260X44mm 净重 4.3(kg) 包装尺寸(WxDxH) 1台：555x325x98mm/0.0177m³ 6台：573x337x615mm/0.135m³ 毛重 1台：5(kg) | 1台 |  |  |  |
| 8 | 16路调音台 | 1组立体声返回（可分配主输出或编组输出） 一组监听耳机输出 来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）， 内置24种DSP数字效果器,， 内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音 内置蓝牙5.0接收播放 USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台； 内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关 主输出9段立体声图示均衡器 USB可与一路立体声切换，USB可独立调节 单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）; XLR输入晶体管双差分话放 每通道3段参量均衡，80Hz. 单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz 每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关， 平滑100MM行程推子器， 12段精准三色LED电平灯显示信号状态; 12V (LAMP) DJ灯卡侬接口 适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 有源监听音箱 | 类型：双向近场演播室参考监视器 频率响应：42赫兹- 45千赫 频率范围：37至55赫兹KHz 放大器，RMS：如果70W高频60 W 信噪比：100 dB典型加权 交叉频率：2.6千赫 高频驱动器：大约8英寸（203毫米）和高温VoCeCeCe弯曲圆锥阻尼橡胶，磁屏蔽输入连接器：1×XLR平衡输入连接器/ 1 X TRS平衡不平衡输入连接器极性：向外正信号+输入产生低频锥体位移 输入阻抗：20 K平衡，10 K失衡 指示器：电源开/关后面板指示器 电源要求：工厂编程V~~2HZ~V～50/60～Hz或100V，V 50/60～Hz机柜：高声学效率MDF乙烯基层压板 尺寸（X D H W）X:250mm×300毫米410毫米重量（不包括包装）：13公斤* | 1批 |  |  |  |
| 10 | 灯光DMX信号线材 | 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控 | 350米 |  |  |  |
| 11 | 灯光电源线 | 灯泡型号:德国进品17R光源，色温可达16万K | 700米 |  |  |  |
| 12 | 五金件 | 案:双棱镜\双图案\光束\图案可无限 | 1批 |  |  |  |
| 3 | 搭架 | 放大缩小，双棱镜(16棱镜, 16+8排镜) | 1批 |  |  |  |
| 14 | 线路更换 | 音箱线路更换、维护 | 1批 |  |  |  |
| A | 设备合计 |  | 1项 |  |  |  |
| B | 安装人工调试费 |  | 1项 |  |  |  |
| C | 税项 |  | 1项 |  |  |  |
| D | 总合计（A+B+C） |  |  |  |  |  |

## 投标人资格声明函

致：江门市技师学院：

关于贵单位2021年  月  日发布江门市技师学院潮连校区体育馆舞台灯光升级改造工程项目（项目编号：zwb-2021-018）的招标公告，本公司（企业名称）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业名称）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件规定的资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业名称）承担。

特此声明！

单位名称：法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

单位地址：                       单位公章：

日期：

联系电话：

## 四、法定代表人证明书

（姓名）现任我单位         （公司名称）职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：     年龄：    身份证号码：

注册号码：    企业类型：

经营范围：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投 标 人（法人公章）：

地 址：

日期：

## 五、授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人注册地）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就江门市技师学院潮连校区体育馆舞台灯光升级改造工程项目（项目编号：zwb-2021-018）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2021年  月  日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

附：授权人及被授权人身份证复印件

注：如投标人由法定代表人参加投标及签署投标文件，则应当提交法定代表人证明书（复印件，加盖单位公章）代替《授权委托书》。

## 六、偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （无偏离/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“采购需求”见招标文件“采购需求”，“投标情况”是指投标人的投报情况。

2、“偏离”包括“技术偏离”和“商务偏离”。

投标单位盖公章：

## 七、实施方案

投标人名称：

主要内容应包括：

1、投标人根据招标人招标范围编制方案,方案应包括但不局限于；

1.1对招标人本次招标项目的理解、项目完成后应达到的目标；

1.2系统设计方案；

1.3项目管理机构；

1.4服务承诺；

1.5投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标单位盖公章：

## 八、投标人情况简介

投标人名称：

主要内容应包括：

1、投标人的建立和发展历程，历史，获得的荣誉等等；

2、投标人的资质情况；

3、投标人认为需要加以说明的其他内容。

## 九、参投本项目专业技术人员资格一览表

投标人名称：

| 姓名 | 职位/ 部门 | 学历 | 持何种技术资格证件 | 发证时间 | 从事相关工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可以根据本表格内容和实际情况制作本表格。

2、投标人应当在投标文件中提供上述主要人员的资格证件的复印件加盖公章。

投标单位盖公章：

## 十、规章管理制度一览表

投标人名称：

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：1、规章管理制度是本次评标标准的内容之一。

2、投标人应当在投标文件中提供规章管理制度的主要内容（复印件，加盖公章）。

投标单位盖公章：

## 十一、资格证明

1.营业执照（副本）；

2.税务登记证；

3.所投的主要设备的针对于本次项目的原厂授权书；

4.已列入“节能清单”、“环境标志清单”和“无线局域网清单”的证明或已获得有效认证证书（如有）；

5.相关认证或检测证明；

6.投标人在广东省江门市内有完善的长期售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）；

7.其它。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。

## 十二、售后服务计划

投标人名称：

主要内容应包括：

1.投标人简介等；

2.售后服务工作安排计划；

3.售后服务机构（包括维修机构、备品备件库等）设立情况，应急维修或维护时间安排；

4.售后服务机构的营业执照、房产证或场地租赁合同等证明材料（如采取委托形式的，还须提供委托协议）的复印件并加盖本单位公章

4.投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标单位盖公章：

十三、招标文件要求必须提供的其他资料